山东新和成药业有限公司

突发环境事件应急预案

编号：YJYA-2101

编制： HSE部 .

二〇二一年五月三十一日

目  录

1	总则	3

1.1	编制目的	3

1.2	编制依据	4

1.3	编制说明	5

1.4	适用范围	8

1.5	工作原则	8

2	企业概况	9

2.1	企业基本信息	10

2.2	地理位置	11

2.3	周边环境状况	11

2.4	环境敏感点	13

2.5	主要产品情况	14

3	风险源及风险环节分析	16

3.1	风险源确定	16

3.2	生产工艺风险识别	20

3.3	危害后果预测	25

4	组织机构和职责	28

4.1	组织体系	28

4.2	指挥机构组成及职责	29

4.3	指挥机构的主要职责	29

5	预防与预警机制	36

5.1	应急准备措施	36

5.2	预警监测方案	37

5.3	环境风险隐患排查和整治措施	37

5.4	预警分级指标	38

5.5	预警相应措施	38

5.6	报警、联络方式	39

6	应急处置	40

6.1	应急预案启动条件	40

6.2	信息报告	40

6.3	先期处置	42

6.4	分级响应	42

6.5	应急监测	42

6.6	指挥与协调	46

6.7	信息发布	55

6.8	应急终止	57

6.9	重污染天气应急预案	57

7	后期处置	59

7.1	应急终止后的行动	59

7.2	善后处置	59

7.3	调查与评估	60

7.4	恢复重建	60

8	应急保障	61

8.1	人力资源保障	61

8.1.1	环保应急队伍	61

8.2	财力保障	61

8.3	物资保障	61

8.4	医疗卫生保障	62

8.5	交通运输保障	62

8.6	治安维护	62

8.7	通信保障	63

9	应急物资储备情况	64

10	监督管理	67

10.1	应急预案演练	67

10.2	宣传培训	70

10.3	责任与奖惩	71

11	附则	73

11.1	名词术语	73

11.2	预案解释	74

11.3	修订情况	74

11.4	实施日期	74

12	附件	75

# 总则

## 编制目的

突发环境事件，是指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

任何工业活动中都有可能发生环境事件，尤其是随着现代化工业的发展，生产过程中存在的巨大能量和有害物质，一旦发生重大事故，往往造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因，当事故或灾害不可能完全避免的时候，建立重大事故环境应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是惟一手段。

为了确保企业在应对各类事故、自然灾害时，能够及时采取紧急措施，避免或最大程度上减少污染物或其他有毒物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，结合公司实际，本着“预防为主、预防与应急相结合”的原则，在完成《山东新和成药业有限公司环境风险评估报告》、《山东新和成药业有限公司环境应急资源调查报告》的基础上，特制定《山东新和成药业有限公司突发环境事件应急预案》。

## 编制依据

### 法律法规、规章、指导性文件

《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1）；

《中华人民共和国安全生产法》（2014.12.1）；

《中华人民共和国消防法》（2019.11.1）；

《危险化学品安全管理条例》（2011.3.2）；

《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）;

《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》；

《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）；

《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）。

### 标准、技术规范

《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》；

《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（2018年版）；

《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）

《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）；

《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2019）；

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；

《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）。

## 编制说明

### 过程说明

山东新和成药业有限公司于2021年3月成立了“突发环境事件应急预案修订小组”。经过踏勘厂区现场、搜集技术资料，全面识别了公司存在的环境风险，分析预测了可能发生的突发环境风险事故造成的影响范围和程度，论证了厂区现有环境风险防控措施的可行性，并提出了相应的整改措施。最终公司重新确定了企业的环境风险等级，修订完成《山东新和成药业有限公司环境风险评估报告》、《山东新和成药业有限公司环境应急资源调查报告》、《山东新和成药业有限公司突发环境事件应急预案》（征求意见稿），并于2021年4月面向内部关键岗位员工、周边企业代表征求以上三个报告/预案的意见。随后，公司组织了桌面演练，对预案内容进行推演。征求得到的意见一级桌面演练过程中发现的问题详见1.3.2部分内容。

### 问题说明

#### 建议/问题采纳情况

表1.3.2.1-1：建议/问题采纳情况表

| 序号 | 建议/问题 | 是否采纳 |
| --- | --- | --- |
|  | 罐区人员疏散后没有确认人员是否到齐，不能确认是否还有人员困在事故现场。 | 采纳 |
|  | 消防专职队到场后应汇报总指挥接受指令后才可开展救援。 | 采纳 |
|  | 分厂应急组织机构与公司级应急组织机构信息沟通不够。 | 采纳 |
|  | 员工疏散后，统计岗位人数是否到齐，以确认是否有人被困事故现场。 | 采纳 |
|  | 指挥权交接过程，应汇报总指挥事故发展形势、事故现在的控制情况、人员伤亡及处置情况、事故发展趋势等信息。 | 采纳 |
|  | 伤员救护交由专业人员进行，对在岗人员加强人员受伤方面的应急培训。 | 采纳 |
|  | 伤员转运过程中，向接应的人员汇报伤员受伤部位、受伤原因、致害物、初步救护措施等信息。 | 采纳 |
|  | 加强预案熟悉度与演练当中的沟通。 | 采纳 |
|  | 经常性开展应急预案演练，锻炼公司应急能力。 | 采纳 |
|  | 加强应急救援人员对器材的培训教育。 | 采纳 |

#### 追踪整改情况

根据隐患整改“五定”原则,征求意见/桌面演练结束后针对建议/问题进行整改，专职队增加相应的个人防护装备（防静电内衣），增加对讲机，达到各救援小组每组一部对讲机，进行整改；其他问题进行口头培训教育整改。

#### 经验和教训

1、各参演部门和人员进一步熟悉、掌握、运用救援知识及救援程序、方法，提高了公司的应急管理水平；

2、完善了应急救援体系和应急预案的可行性，紧密性和可靠性；

3、各应急小组进一步熟悉了本小组应急救援职责分工。

### 评审情况

2021年4月26日，山东新和成药业有限公司邀请三名潍坊市应急专家、三名周边企业代表组成了评审组，就本预案展开评审。最终预案得分81分，通过评审。评审组针对预案提出了8项意见，已全部整改/修订完成，并于2021年4月28日经评审组长复核签字。

表1.3.3-1：评审意见采纳情况表

| 序号 | 评审意见 | 采纳情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建议结合公司内部管理，对热电分公司单设应急预案报告，完善细化相关事故情景的应急预案内容。 | 采纳 | 根据要求，单独编制了热电分公司应急预案，并作为总应急预案的一个附件，一起备案。 |
| 2 | 结合生产工艺特点、使用原辅料情况及物料转运情况，建议同时结合实际事故案例，全面识别生产装置区内可能存在的风险物质。 | 采纳 | 《风险评估报告》3.4.3、《应急预案》3.2.1均已补充。 |
| 3 | 结合污水处理工艺，补充完善环保设施风险单元的风险识别内容。 | 采纳 | 《风险评估报告》3.6.1、《应急预案》3.1均已补充。 |
| 4 | 结合生产工艺特点、使用原辅料情况及物料转运情况，对相关装置有针对性的识别相关风险类型。 | 采纳 | 《风险评估报告》3.4.3、《应急预案》3.2.1均已识别。 |
| 5 | 补充突发环境事件现场应急措施中污染土壤的清理措施，并纳入应急演练，确保事故发生后土壤和地下水污染在可控范围。 | 采纳 | 按照要求增加了针对土壤、地下水的控制措施，纳入危废应急操作部分。 |
| 6 | 应加强突发环境应急预案的针对性和实用性，完善应急演练内容，总结应急演练中发现的应急设施、应急措施、应急监测等存在的问题，确定整改方案，据此完善本次应急预案修订内容。 | 采纳 | 按照要求完善了相应内容，并纳入1.3编制说明（1.3.1过程说明、1.3.2问题说明）当中，明确了整改问题，提高了应急预案的针对性和实用性。 |
| 7 | 建议结合危险废物成份、危害性、厂区布置、应急措施配置情况，加强危险废物应急预案的可操作性。 | 采纳 | 按照要求重新编制了《应急预案》6.6.2.5危险废物事故部分，加强了预案的可操作性。 |
| 8 | 完善相关图件。 | 采纳 | 按照要求更新了附件图片。 |

## 适用范围

本预案适用于指导山东新和成药业有限公司范围内发生的突发环境事件，以及其他事件次生、衍生的环境污染事件的应急处置和救援。本预案适用于山东新和成药业有限公司及所属各部门、车间（车间），含热电分公司。

## 工作原则

突发环境事件应急工作实行“预防为主、预防与应急相结合”的工作原则。

# 企业概况

山东新和成药业有限公司是浙江新和成股份有限公司的全资控股子公司，浙江新和成股份有限公司的前身是创建于1988年的新昌县合成化工厂，2004年在中小板第一股上市（股票代码002001），经过几十年的发展，公司主导产品维生素E、维生素A和乙氧甲叉产销量和出口量均居全国第一位，已成为世界最大乙氧甲叉生产基地、世界第三大维生素生产企业和全国最大的维生素饲料添加剂生产企业。

## 企业基本信息

表2.1-1：山东新和成药业有限公司基本信息表

| 单位名称 | 山东新和成药业有限公司 | 组织机构代码 | 91370700665726586C |
| --- | --- | --- | --- |
| 上级公司 | 浙江新和成股份有限公司 | 法定代表人 | 吕国锋 |
| 单位所在地 | 潍坊滨海经济技术开发区香江西二街01999号 |  |  |
| 中心经纬度 | 37°02′N；119°07′E | 行业类别 | 香精、香料制造 |
| 建厂年月 | 2007年8月 | 改扩建年月 | 2020年5月 |
| 联系方式 | 0536-7038802 | 厂区面积 | 673367m2 |
| 从业人数 | 1533（含热电） | 企业规模 | 中型企业 |

表2.1-2：山东新和成药业有限公司热电分公司基本信息表

| 单位名称 | 山东新和成药业有限公司热电分公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上级公司 | 山东新和成药业有限公司 | 组织机构代码 | 9137070005498819XK |
| 单位所在地 | 潍坊滨海经济开发区珠江西四街03000号 |  |  |
| 中心经纬度 | 37°04′N；119°07′E | 厂区面积 | 160704m2 |
| 建厂年月 | 2006年2月 | 改扩建年月 | 2013年5月 |
| 联系方式 | 0536-7038885 | 行业类别 | 火电 |

## 地理位置

潍坊滨海经济开发区地处潍坊北部，渤海莱州湾南岸，位于东经121°48′-121°57′，北纬29°08′-29°13′，南距潍坊市区28公里，北到潍坊森达美港17公里，距世界风筝都潍坊市城区30公里，距青岛市178公里、济南市200公里。益羊铁路直达区内、德烟铁路横贯东西，环渤海荣乌高速公路、济青高速公路、新海路、大沂路、大九路、北海路等公路干线四通八达，潍坊港、青岛港通航国内外，济南、青岛、潍坊机场直飞世界各地，交通运输十分便利。

山东新和成药业有限公司及热电分公司位于潍坊滨海经济技术开发区先进制造业产业园，距潍坊市区约40km，行政区划属潍坊滨海经济技术开发区央子街办，东邻白浪河，往北近莱州湾，有星海大街、坊央公路、新沙公路、中心公路连接铁路、高速公路和港口，地理位置优越，交通便利。厂址附近为规划工业用地，东侧为长胜管业和丽波日化，西临海林路，南临昌海大街，北临渤海大街。

## 周边环境状况

### 空气

根据《潍坊滨海经济技术开发区先进制造业产业园规划环境影响报告书》中的监测数据，厂址所在园区周围环境空气常规污染物SO2、NO2日均浓度及小时浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10日均浓度各监测点均有所超标。园区周围非甲烷总烃小时浓度可以满足山东省《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》中的环境标准值。

### 地表水

地表水环境质量现状引用《潍坊滨海经济技术开发区先进制造业产业园规划环境影响报告书》中的监测数据，根据园区周围河流水质的监测结果，园区西部的崔家河、丹河、弥河水质不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。

### 地下水

地下水环境质量现状引用《潍坊滨海经济技术开发区先进制造业产业园规划环境影响报告书》中的监测数据，监测结果显示，区域地下水水质属于《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅴ类。主要是因受海水入侵和蒸发浓缩影响，区域地下水矿化度较高，矿化类型以氯化钠为主。目前人畜吃水、农田灌溉均不能使用。

### 声环境

噪声环境质量现状引用《潍坊滨海经济技术开发区先进制造业产业园规划环境影响报告书》中的监测数据，监测结果显示，园区工业企业分布区界噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区的要求。

综上，厂址所在地周围环境基本可以达到相应功能区划要求，具有较大的环境容量。

## 环境敏感点

表2.4-1：企业周边5km范围内环境敏感点一览表

| 序 号 | 类 型 | 风险受体 | 中心经纬度 | 药业 方位 | 最近 距离 | 热电 方位 | 最近 距离 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 村 庄 | 韩家庙子 | 37°02′N 119°05′E | W | 1670m |  |  | 529 |
|  |  | 横里路 | 37°00′N 119°05′E | SW | 2200m | —— | —— | 2601 |
|  |  | 河北岭子 | 37°00′N 119°09′E | SE | 2700m | —— | —— | 784 |
|  | 村 镇 | 央子街办 | 37°03′N 119°10′E | ENE | 3400m | —— | —— | 5924 |
|  | 行 政 | 海王大厦 | 37°01′N 119°09′E | ESE | 2800m | —— | —— | 205 |
|  | 基 础 | 海正饭店 | 37°01′N 119°09′E | ESE | 3310m | —— | —— | 158 |
|  | 教 育 | 央子镇 中心学校 | 37°03′N 119°10′E | ENE | 3550m | —— | —— | 309 |
|  | 医 疗 | 市中医院 滨海分院 | 37°03′N 119°10′E | ENE | 3970m | —— | —— | 164 |
|  | 企业 | 潍坊长胜管业公司 | 37°02′N 119°07′E | E | 紧邻 | —— | —— | 27 |
|  |  | 山东丽波日化公司 | 37°02′N 119°07′E | E | 紧邻 | —— | —— | 112 |
|  |  | 潍坊安达机械公司 | 37°02′N 119°07′E | SE | 75m | —— | —— | 20 |
|  |  | 潍坊嘉祥机械公司 | 37°02′N 119°07′E | S | 70m | —— | —— | 19 |
|  |  | 潍坊广德机械公司 | 37°02′N 119°07′E | W | 190m | —— | —— | 21 |
|  |  | 潍坊渤发水务公司 | 37°02′N 119°07′E | N | 110m | —— | —— | 24 |
|  |  | 中化集团弘润石化 | 37°02′N 119°08′E | N | 110m | —— | —— | 88 |
|  |  | 潍坊千源盐化机械 | 37°01′N 119°08′E | —— | —— | NE | 200m | 32 |
|  |  | 潍坊滨海石化公司 | 37°01′N 119°08′E | —— | —— | W | 106m | 232 |
|  |  | 宏天风电钢塔公司 | 37°01′N 119°08′E | —— | —— | NW | 250m | 27 |
|  |  | 潍坊三美机械科技 | 37°02′N 119°08′E | E | 550m | —— | —— | 89 |
|  |  | 潍坊世华化工公司 | 37°01′N 119°07′E | S | 730m | —— | —— | 267 |
|  |  | 鸿丰钢构有限公司 | 37°01′N 119°08′E | ESE | 1060m | —— | —— | 112 |
|  |  | 山东国邦药业公司 | 37°01′N 119°07′E | S | 1330m | —— | —— | 749 |
|  |  | 华辰生物科技公司 | 37°01′N 119°08′E | ESE | 1760m | —— | —— | 201 |
| 合计总人口 |  |  |  |  |  |  |  | 12694 |

## 主要产品情况

# 风险源及风险环节分析

## 风险源确定

综合考虑厂区内各建构筑物的功能、体量、造型以及相互之间的关系，以及路网、绿化带的配置，按照环境风险单元划分要求，公司内主要固定风险源有：生产装置区（含各生产车间及办公区）、仓储区（含危化品储罐区、仓库、危化品装卸平台）、环保设施区（含污水处理站、废气处理中心、危废暂存仓库、应急水池、初期雨水池）、热电分公司生产装置区、热电分公司仓储区；移动风险源主要为进出厂区装卸各类物料的运输车辆。

### 生产装置区

### 环保设施区

环保设施区主要位于厂区中部偏北位置，其中危废暂存仓库由环保部管理；废气处理中心、液态危废暂存间由605分厂管理；污水站由公用工程车间管理。风险单元见下表。

表3.1.3-1：环保设施区主要环境风险单元一览表

| 序号 | 风险源 | 风险物质 | 正常储量(m3) | 最大储量(m3) | 数量 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液态危废储罐 | 釜残液 | 150 | 300 | 3 | 泄漏、易燃 |
|  | 危废暂存仓库 | 废矿物油 | 6 | 12 | 6 | 泄漏、易燃 |
|  |  | 浮油浮渣 | 10 | 30 |  | 泄漏、易燃 |
|  |  | 废日光灯管 | 0.1 | 0.3 |  | —— |
|  |  | 实验室废液 | 2 | 6 |  | 泄漏、易燃 |
|  |  | 废包装袋及手套 | 0.3 | 1 |  | 泄漏、易燃 |
|  |  | 精馏残渣 | 8 | 12 |  | 泄漏、易燃 |
|  |  | 废树脂 | 5 | 30 |  | —— |
|  |  | 废活性炭 | 2 | 12 |  | 易燃 |
|  |  | 废催化剂 | 1 | 12 |  | 易燃 |
|  |  | 污泥 | 20 | 40 |  | —— |
|  | 排气筒 | 废气 | —— | —— | 3 | 气味排放 |
|  | 污水站 | 高浓度废水 | 240 | 380 | 6 | 泄漏 |

### 热电厂址生产装置区

热电厂址生产装置区主要位于厂区西侧中部及南部位置。

表3.1.6-1：热电厂址生产装置区主要环境风险单元一览表

| 序号 | 风险源 | 风险物质 | 正常储量(m3) | 最大储量(m3) | 1数量 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒 | 废气 | —— | —— | 1 | 废气排放 |
|  | 脱硫废水 | 废水 | 10 | 20 | 1 | 泄漏 |

### 热电厂址仓储区

热电新厂址仓储区主要位于厂区北侧。

表3.1.7-1：热电厂址仓储区主要环境风险单元一览表

| 序号 | 风险源 | 风险物质 | 正常储量(m3) | 最大储量(m3) | 数量 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氨水罐 | 氨水 | 75 | 150 | 2 | 泄漏 |
|  | 柴油罐 | 柴油 | 20 | 40 | 2 | 泄漏、易燃 |
|  | 危废暂存间 | 废催化剂 | —— | —— | 1 | 泄漏 |

## 生产工艺风险识别

### 生产工艺风险环节

### 生产工艺危害后果预测

表3.3-1：突发环境事件情景一览表

| 突发环境事件情景 | 发生概率 | 对环境的影响情况 |
| --- | --- | --- |
| 管道、输送泵、槽车等损坏小型泄漏事故 | 偶尔发生 | 物料泄漏、气体扩散 |
| 管线、储罐、反应釜等破裂泄漏事故 | 很少发生 | 物料泄漏甚至喷溅、气体扩散 |
| 管线、阀门、储罐等严重泄漏事故 | 极少发生 | 物料大量泄漏、气体扩散至厂界 |
| 储罐等出现重大爆炸、爆裂事故 | 极少发生 | 物料大量泄漏、气体远距离扩散 |
| 重大自然灾害引起事故 | 很难发生 | 物料大量泄漏、气体大范围扩散 |

### 大气环境风险分析

泄漏事故发生后，随着时间的推移，影响范围越来越大，危害程度逐渐降低；近距离目标首先受到影响，且危害程度也大。在相同稳定度条件下，风速越大，影响范围越大，危害程度随距离减弱；在相同风速条件下，稳定度越高，影响范围越大，危害程度越小。

按照《山东新和成药业有限公司环境风险评估报告》中的计算结果，丙酮泄漏事故的伤害范围(半致死浓度范围)不会出现，健康影响范围为700m，确定应急处置范围为700m。甲醇泄漏事故的伤害范围(半致死浓度范围)不会出现，健康影响范围为1600m，确定应急处置范围为1600m。液氨泄漏事故的伤害范围(半致死浓度范围)100m，健康影响范围为1400m，确定应急处置范围为1400m；液氨大量泄漏时确定应急处置范围为1800m。

### 水环境风险分析

#### 对地下水的风险影响分析

企业场地地处第四系海相成因土层，厚度较大，底层主要由表层素填土、新近沉积粉砂、沙质粉土、粉质粘土和粉砂层组成，依据土层的组成成分和力学性质，自上而下分为 5 层。土层结构平稳，力学性质较好，场地内无不良动力地质现象存在，场地稳定性较好。且厂址周围地下水埋深较深，一般在 20～27m 左右，属于卤水。

场地周围地下水主要补给源为大气降水补给及海水入侵补给，主要排泄方式为大气蒸发。其地质因受海水倒灌、补给的影响。从环保角度分析，企业区域由于海水入侵和已有的地质的原因， 地下水不能饮用。从上述地质水文及地下水类型可知，评价区地层透水性较好，地下水易受到地表水体的影响。

#### 对地表水的风险影响分析

企业附近的河流有崔家河和弥河，污水排放路线为废水经厂内预处理后通过污水管网排入园区污水处理厂，处理达标后排入崔家河，然后进入弥河，最终入海。企业离崔家河较近，如发生事故，废水不能及时、全部收集，可能会对崔家河产生影响，如进入崔家河污染物较多，可进而影响下游的弥河，甚至渤海。

### 热电油品事故风险影响分析

按照《山东新和成药业有限公司环境风险评估报告》中的计算结果，柴油储罐8.78m范围内主要为罐区内工作人员，据化工行业事故原因调查统计，池火事故一般发生在原料装卸时，在事故现场内可能有装卸人员2人在场操作，则池火事故的最大可信事故危害为死亡人数为2人。则风险值为2×10-5死亡/a，低于化工行业风险统计值8.33×10-5/a。

# 组织机构和职责

## 组织体系

### 预警应急组织机构

图4.1.1-1：预警应急组织机构图

事故应急救援指挥中心

事故应急救援现场救护小组

安全

保卫

小组

医疗

救护

小组

消防

组或

泄漏

处理

小组

事故

调查

小组

事故应急救援中心

事故现场应急救援小组

场外事故应急救援小组

安全保卫小组

泄漏处理小组

消防处理小组

医疗救助小组

抢险维修小组

后勤保障小组

通讯保障小组

运输保障小组

善后处理小组

社会应急救援小组

生产处置小组

企业、社会应急组织机构

图4.1.2-1：企业、社会应急组织机构图

## 指挥机构组成及职责

### 公司级应急机构

总指挥：吕国锋

副总指挥：赵将顺

成员：马啸、张明敏、邱罕智、徐超峰、曹莹、李庆辉、郑宝、俞永洪、董凤婵、梁均强、肖桂春、于明、方万军、周昊、俞滨、王尧中、刘保涛、崔根显、张留升、姜晓阳、石锡君、俞晓江、钟天明、王云龙、雷海洪、李耀林、朱全东、胡水涛、隋兵、郭现伟、唐伟，必要时聘用相关专家。

日常办事机构设在公司HSE部。

### 车间级应急组织机构

由各分厂厂长、HSE工程师、生产工段长、技术工段长等组成。

### 工段及应急组织机构

由各车间HSE工程师、生产工段长、技术工段长等组成。

## 指挥机构的主要职责

- 贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

- 组织进行环境风险评估、环境应急资源调查，并制定《突发环境事件应急预案》；

- 组建突发环境事件应急救援队伍；

- 负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、应急事故水池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急保障工具等）的建设，以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资（如活性炭、木屑和石灰等）的储备；

- 检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的“跑、冒、滴、漏”；

- 组织内部各级环境预案的审批与修订；

- 组织外部评审；

- 批准本预案的启动与终止；

- 确定现场指挥人员；

- 协调事件现场有关工作；

- 应急队伍调动和应急资源配置；

- 突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

- 应急状态下请求外部救援力量的决策；

- 接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；

- 配合有关部门修复环境、调查事件、总结经验；

- 保护事件现场及相关数据；

- 组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

### 公司应急指挥部职责

组织制定突发环境事件应急工作制度并监督其落实；加强突发环境事件应急系统的建设；决定《突发环境事件应急预案》的启动和终止；组织实施《突发环境事件应急预案》；指挥和协调有关部门、其他组织和个人共同做好应急工作；决定应急工作中的重大事项；完成公司交办的其他事项。

### 公司应急指挥部办公室职责

提出《突发环境事件应急预案》的启动和终止建议；传达公司指挥部应急指令；负责应急期间信息收集、分析、上报工作；协调成员单位和事发地政府的应急工作；负责应急期间情况通报；完成公司应急指挥部交办的其他工作。

### 成员单位职责

#### HSE环保科

拟定和提供处置突发环境事件的人员、设备、车辆、物资计划；做好突发环境事件应急处置的组织和技术准备；直接组织或参与调查突发环境事件；统一协调和建立突发环境事件应急处置协作联系制度；组成应急处置专家组，提供科学决策意见；组织实施减轻污染危害措施，建立重点排污单位、重点污染防治设施、污染隐患预警技术档案；组织环境监察、监测人员相关知识、技能的培训；负责与上级HSE部环保科门、相关县（市、区）HSE部环保科门和市直相关部门的联系、传达、协调工作；统一对外发布突发环境事件所造成的环境污染信息；负责对造成污染事件的单位和个人提出处罚的意见；参与对造成污染事件的当事人提出处理意见等。

#### 消防控制中心

接到系统自动报警后，立即通知附近在岗员工，检查原因；收到员工反馈信息为误报时通知相关技术人员查明误报原因，进行设备检修；若证实报警信息属实，则严密监视事故发展动态，调整监控角度，为事后调查提供依据；等待指挥部命令拉响全厂疏散警报或车间疏散警报。

#### HSE安全科

积极参与突发环境事件有关火情、灾情、险情的现场处置；密切注视与事件有关的社会动态，维护突发环境事件所在地的社会秩序和治安保卫工作，必要时实施交通管制，组织当地群众撤离；依法行使国家安全生产监察职权；指导、协调和监督各有关部门涉及环境安全的监督管理工作；参与突发环境事件中有关安全事故的处理。

#### 专职消防队

- 消防队长

检查和证实火灾情形，及时通知正/副总指挥和指挥中心；收集消防班长人数点名的结果，报告给指挥官；通过消防班长将各种指示传达给员工；组织义务消防队对火灾进行扑救；副总指挥不在时，履行副总指挥职责。

- 副消防队长

协助消防队长的工作，队长不在时，履行消防队长职责。

- 消防班长

接到撤离通知时，指挥所有人员停止工作，关掉所有机器和设备；组织部属、员工通过安全路线撤离到集合地点；保证所在区内的访客、供应商等一起撤离；一旦撤离到集合场地，即刻检查、清点员工人数；向消防队长报告各种人数，如：集合人数、失踪人数、受伤人数等；确保撤离人员有序地暂留在指定的集合场地；听候指挥官或消防队长的指令，并传达给员工；当消防班长不在时，由消防副班长或指定人员执行班长职责。

- 专职消防员

熟悉消防设施的保养维护、使用方法、存放地点、公司内外建筑格局以及装修材料的燃烧性质；听取指挥官或消防队长指令，参与灭火或组织疏散；了解火的走势，设立防火体，熟悉所有逃生路线；接受临时指派其他任务。

#### 泡沫消防站

负责维护保养消防水泵房及泡沫消防站设备、管道，保证消防水系统随时都可以正常运行；接到消防报警信息后，所有工作人员需到岗位待命，所有通信设备必须闲置以便能及时接到指挥部命令，直至警报解除；严格遵守指挥部命令及时启动或关闭消防水系统。

#### 保卫科

负责事故现场警戒、治安保卫工作，防止不法分子肇事破坏；负责事故现场的交通管制工作，防止与救援无关车辆进入事故救援现场；负责事故现场人员的紧急疏散，保证人员安全撤离，防止无关人员进入救援现场；维持事故现场秩序，保证交通路线畅通，保障抢险物资安全、顺利达到事故现场。

#### 设备动力部

负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施；负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种因事故造成损害的其他急用设备设施；设法使引发事故或导致事故扩大的设备设施停止运行，防止事故扩大；负责调动公司的施工机具及施工力量，参加现场救援及恢复生产工作。

#### 工程部

负责事故现场各种临时基建项目的施工；负责事故现场的工程抢险工作；负责调动常驻的外来施工机具及施工力量，参加现场救援及恢复生产工作。

#### 生产部

负责将指挥中心的各种指令传达到各部门；负责组织调集专业技术人员参加现场抢救工作组，组织现场抢救工作；当发生供水、供电、供汽、供风等公用系统突发事件时，在指挥中心的统一指挥下，具体负责协调全公司各生产装置的开停工的调度工作；当发生洪水、地震等不可抗拒的自然灾害时，在指挥中心的统一指挥下，负责全公司各生产装置的生产调度工作；负责组织搞好事故现场的恢复生产工作。

#### 综合办公室

积极主动地正确引导舆论，加强突发环境事件应急处理的宣传报道，危机心理干预和相关知识的普及。

#### 财务部

组织安排突发环境事件应急处理所需经费，并做好经费和其他有关资金使用的监督管理工作。

# 预防与预警机制

## 应急准备措施

针对不同类型的事故应急救援的内容有所不同，同一类事故造成的危害有大有小，企业对其的控制程度也会有所不同。因此，为了救援预案在事故发生时启动后更能符合实际需要，更有效地发挥作用，应该对事故进行分级。按照《国家突发环境事件应急预案》分级标准，突发环境事件分为特别重大、重大、较大、一般共四级。对于一般性的突发环境事件，结合企业现状分为三级：预警、企业应急、社会应急，以充分体现预案的科学性、可操作性。以下对各个应急响应水平的划分进行具体介绍。

### 预警（三级）

发生火灾、泄漏、中毒事件，规模较小，程度较轻，只影响到公司的局部环境安全，并靠公司的部分力量即可控制和解决的事件属于预警响应水平；预警信息由事故岗位、工段向车间应急组织汇报。

### 企业应急（二级）

发生火灾、泄漏、中毒事件规模较大，程度较重，能影响到企业的整体环境安全，必须采取行动以保护现场人员。此类事故不会明显造成企业边界以外的后果，外部环境一般不会受到事故的直接影响。并靠企业的力量即可控制和解决的事故属于企业响应水平；应急信息由事故车间、车间向公司应急组织汇报。

### 社会应急（一级）

发生破坏企业整体环境安全的事故或发生（很可能）造成企业外部环境影响的应急响应水平，要求启动企业外事故应急救援预案，主要由政府等外部应急救援力量控制事故；应急信息由公司向社会应急组织汇报。

## 预警监测方案

### 日常监测

每日在公司下风向厂界进行检查，如果发现出现异常（如小型泄漏造成大气污染）情况，及时联系各车间进行检查，将事故的发生消灭在初始阶段。

### 预警监测

公司内部建设有完善的预警监测网络，车间内部各岗位均有可燃气体探头，涉及有毒气体的岗位设有有毒气体检测仪，关键岗位配备视频监控并纳入自控系统，消控中心统筹全公司的视频监控网络，保障突发事件发生前能够及时预警。

## 环境风险隐患排查和整治措施

企业建立了适合于自身运营特点的内部《环境评价体系》，专项定期评价环境风险，所有风险全部落实责任人限期整改，重大风险经总经理签发确认，保障整改措施有效落实。

## 预警分级指标

为了高效调动公司各应急队伍和应急资源，保障紧急情况得到有效控制，同时避免不必要的资源浪费，根据事件的规模、影响范围、需调用的应急物资数量等，将突发环境事件分为三级，相应救援机构也分为三级：工段级应急救援机构（三级）、车间级应急救援机构（二级）、公司级应急救援机构（一级）。

### 工段级（三级）

发生规模较小的火灾、泄漏事件，程度较轻，只影响到公司内部的局部环境，并靠企业的部分力量即可控制和解决的事件。

### 车间级（二级）

发生火灾、泄漏事件规模较大，程度较重，能影响到企业的整体环境，必须采取行动以保护现场人员。此类事故不会明显造成企业边界以外的影响，外部环境一般不会受到事故的直接影响。并靠企业的力量即可控制和解决的事故。

### 公司级（一级）

发生破坏企业周边环境整体环境情况的事故，并对周边造成较大的环境影响，要求启动公司级应急救援预案。

## 预警相应措施

- 当应急指挥机构收到事故发生或者发生的可能性增大时、已发生的环境事件已经或可能影响其他区域时，进入预警状态；

- 进入预警状态后，应急指挥机构领导根据突发事件紧急情况和事故大小进行分级预警。如突发事件较小或不紧急，公司内部能解决则发布内部预警信息；如突发事件较大或十分紧急，公司内部无法自行处理，则由应急救援办公室指定人员电话通知潍坊市生态环境局滨海分局和潍坊市生态环境局并发布外报预警信息。

## 报警、联络方式

公司各车间所有重点岗位都设置事故应急电话，保证事故状态下现场通讯联络。

表5.6-1主要报警、联络方式表

| 内部 | HSE部环保科 | 2928802 | 消防值班 | 2928119 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部 | 市生态环境局滨海分局 | 5331411 | 东区监察中队 | 7575737 |
|  | 市中医院滨海分院 | 7972120 | 滨海消防大队 | 5331999 |

# 应急处置

## 应急预案启动条件

发生突发环境事件或因其他突发事件连带发生或者可能发生污染环境的情况时，启动应急预案。

## 信息报告

### 内部报告

- 车间岗位人员发现异常情况后应首先报告车间领导；

- 二级、三级事故，车间主任接到报告后应立即向公司有关部门和领导报告。一般异常情况，则可以先由车间进行控制，事后再向公司报告；

- 发生二级、三级事故，岗位人员应同时向HSE部环保科及消控中心报警；

- HSE部在接到报警后，应立即向公司应急指挥部机构领导报告。

### 信息通报

- 发生一级事故，公司HSE部环保科负责人在事故发生后应立即向滨海经济开发区环保局和滨海经济开发区管委会报告，并请求外部救援。（报告时应说明是山东新和成药业有限公司发生突发环境事故，表明事故类别，发生的具体时间，可能影响的范围有多大，已经和那些单位警示、现在事态发展如何、已经采取了那些措施以及本公司的联系方式等）；

- 公司向有关部门报警后，应安排人员到门卫迎接和引导,严格控制无关人员进入危险区。指挥中心人员，指挥中心配合协助救援。

### 信息上报流程图

图6.2.3-1：突发环境事件信息上报流程图

事故现场发现人

消控中心

车间主任

公司总经理

生产副总经理

节假日、夜间值班干部

指挥中心其他成员

消防队、医院

其他职能部门

周边可能受到影响单位

环保科、专职消防队

### 通报方式

通报方式以电话通知为主，联系方式见表12-1、12-2。

联系术语：新和成公司出现**事故，请做好防范措施。

## 先期处置

- 转移、撤离或者疏散事故周围可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

- 指令应急救援队伍进入应急状态，环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；

- 针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

- 调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

## 分级响应

### 分级响应机制

- 一级、二级由车间应急小组响应；

- 三级由企业响应。

### 响应程序

- 保持各部门、应急小组成员与突发环境事件现场应急指挥、相关专业人员的通信联系，随时掌握事件进展情况；

- 必要时成立环境应急指挥部。

## 应急监测

应急办公室接到突发环境污染事件报警后，问清事故发生的时间、地点、原因、污染物种类、性质、数量，污染范围、影响程度等情况，并立即指派HSE部环保科监测人员实施环境监测，白天15分钟（节假日40分钟）内到位，晚上1小时内到位。到位后迅速调出相关资料信息进行分析，如果能独立完成，则马上进行监测；如果不能独立完成，则立即向应急办公室报告请求帮助。

### 应急监测方案

- 根据事故发生时的信息及对现场勘查的情况，确定事故可能出现的污染物类别，山东新和成公司主要特征污染物为丙酮、异戊醛、氨气、甲醇等；

- 携带针对性的现场快速检测仪器（如可燃气体用便携式可燃气体检测仪，氨气用便携式氨气检测仪等）；

- 选定针对性的检测方法，或从应急检测分析方法库查得的方法。

#### 检测的布点

环境空气污染时应尽可能在事故发生地就近采样，采样时应注意以下几点：

- 以事故点为中心，根据事故发生的地理特点、风向及其他自然条件，在事故发生地下风向（污染物漂移云团经过的路径）50米处或在公司厂界处进行定点检测，根据事故大小来增减取样点；

- 根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点；

- 如果污染事故较大，应该在距事故发生地最近的居民住宅区或其他敏感区域应布点采样；

- 采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置，应同时记录气温、气压、风向和风速等；

- 现场确定采样流量和采样时间（每10分钟汇报一次，如果浓度降低则延长到30分钟一次，直至浓度到达正常标准）；

- 对于应急监测用采样器，应经常予校正，以免情况紧急时没时间进行校正。

结合公司废水通过“一企一管”排放至渤发污水处理厂并最终进入崔家河的实际情况，水污染事故监测布点应主要以下几点：

- 水污染事故规模较小，限于围堰内部未流出时，可采用气动泵将污水装托后送至污水站，由污水站化验室检测水质；

- 水污染事故限于车间内部，未排放至公司事故应急水池时，由污水站化验室在污水流入的污水池取样检测水质；

- 废水排放至公司事故应急水池时，由污水站化验室取样检测水质；

- 水污染事故较大，废水排放至渤发污水处理厂时，应立即通知对方，并在渤发污水处理厂在崔家河排污口处、下游100米处、200米处、500米处布点检测水质。

土壤污染事故（主要是危险废物泄漏）应注意以下几点：

- 以事故点为中心，在事故发生地及其周围一定距离内的区域按一定间隔圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集未受污染区域的样品作为对照样品；

- 在相对开阔的污染区域采取垂直深10cm的表层土。仪表在10m×10m范围内，采用梅花形布点方法或根据地形采用蛇形布点方法（采样点不少于5个）；

- 将对点采集的土壤样品除去石块、草根等杂物，现场混合后取1-2kg样品装在朔料袋内密封。

#### 样品的保存

对于所有采集的样品，应分类保存，防止交叉污染。现场无法测定的项目，应立即将样品送至实验室分析。样品必须保存到应急事故结束后，才能废弃。

### 应急监测响应程序

- 当应急领导小组启动本预案时，应立即指派HSE部环保科监测人员到场进行监测；

- 现场检测人员应尽快到现场了解情况，确定应急监测方法，准备监测器材、试剂盒防护用品；

- 实施现场监测，并快速报告结果；

- 对监测出来的结果进行综合分析，编写监测报告，提出跟踪监测和污染控制建议；

- 实施跟踪监测，及时报告结果；

- 当应急终止后，要继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需监测继续进行为止；

- 对全部结果进行深入的综合分析，编写总结报告上报并提出完善的监测方案。

## 指挥与协调

### 区域设定

#### 危险区的划定

发生一级事故，以事故地为中心，将半径100米以内区域划分为 危险核心区，将距事故点中心周边300 米以内的区域划分为危险边缘区。

发生二级事故，以事故地为中心，将半径40米以内的区域划分为危险核区，将距事故地周边100米区域内划分为危险边缘区。

事故危险核心区初步划定后，应根据现场火势、环境监测和气象资料，由应急办公室确定扩大或缩小划定危险核心区和危险边缘区。

#### 隔离区的划定

对一级危险核心区按划定的危险区边缘以隔离带设置警戒隔离区域，并设警戒哨，限制人员、车辆进入。对二级危险核心区的隔离、警戒由安保部组织实施。

一旦发生一级事故，对事故现场周边区域的道路实施交通管制， 除救护车、消防车、抢险物资运输车、指挥车辆可进入事故隔离区内， 其它车辆均不得进入事故隔离区内；对原停留在隔离区内的车辆实施疏导。

#### 安全区的划定

危险区和隔离区外的区域都可以设为安全区，但一般应为上风向。

### 突发环境事件现场应急措施

#### 泄漏

- 事故发生后，发生事故的车间应立即采取有效措施，组织人员尽快切断污染源，如关闭事故发生装置的前后阀门，并通知除应急人员之外的人员撤离；

- 发生的事故为一级、二级时由厂级应急小组控制，并将突发环境事件上报HSE部环保科；发生的事故为三级时，应立即上报应急指挥部领导和HSE部环保科、安保部；

- 应急指挥部安排现在应急小组迅速到事发地了解污染情况，并将污物情况上报应急指挥部领导；

- 安保人员封闭现场进出口及可能扩散的地带，防止其他人员进入；

- HSE部环保科人员迅速布控监测，在第一时间根据了解到的信息确定污染物种类和浓度，将检测数据上报应急指挥部领导；

- 事故现场应急小组安排应急人员根据HSE部环保科提供的特征污染物质，采取有效措施使之吸收、稀释、分解、降低污染物质的浓度；

- 穿戴全套防护用品（自吸式呼吸器）收集/清理泄漏物；

- 防止泄漏物进入排水系统，用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体或通过导流沟将物料导向安全地点；

- 两人一组工作，把收集的泄漏物（包括收集材料）收集到专用容器中，标记清楚后一同送专门场地放置；

- 收集的物料事后进行处理。（经处理后回收利用，不能回收利用按照危险废物进行处理）。

#### 火灾

- 事故发生后，发生事故的车间领导立即安排人员迅速安全撤离现场，并要现场应急人员佩戴好应急防护用品；

- 通报周围车间的人员，并报告应急指挥部、HSE部环保科、安保部；

- 安保部人员接到通知后迅速赶到现场封闭现场进出口及封锁现场可能扩散的地带，防止其他人员进入；

- 应急指挥部安排现场应急小组决定现场处理方法（如关闭火灾部位的上下游的阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料等）；

- 应急人员穿戴全套防护用品，并对火灾部位周围设备进行冷却保护措施；

- 迅速疏散周围受火势影响的物质；

- 用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体或通过沟导流将物料导向安全地点；

- 用毛毡、海草帘堵住雨水井、地沟等处，防止火焰蔓延；

- 事故用水经专门渠道流到应急水池，再由应急水池泵入污水站进行处理；

- 收集的物料事后进行处理（经处理后回收利用，不能回收利用按照危险废物进行转移）。

#### 大气污染

根据大气污染的级别，分别采取以下防治措施：

- 一级污染事故采取控制措施

HSE部环保科在大气污染重点区域及其下风向开展应急流动监测，及时向指挥部报告实时监测数据，每五分钟至少报告一次重点监测点位的监测数据，同时进行污染预报。并责令车间立即采取措施减少污染源的扩散。

- 二级污染事故采取控制措施

当发生事故较大，产生大量的大气污染物，影响范围到公司厂界时，应立即上报应急指挥部，由应急指挥部指派HSE部环保科人员先电话口头上报环保局，在将纸质版汇报材料上报环保局。与此同时，HSE部环保科在重点区域和下风向开展应急流动监测，并及时向指挥部报告监测结果，同时进行污染预报。由应急指挥部安排应急人员到达事故车间进行协助处理污染源的扩散。

- 三级污染事故采取控制措施

在事故发生后，大量的特征污染物影响扩散，影响到公司外面的企业和村庄时，应立即上报应急指挥部，由应急指挥部指派HSE部环保科人员先电话口头上报环保局，在将纸质版汇报材料上报环保局。与此同时，HSE部环保科在重点区域和下风向开展应急流动监测，并及时向指挥部报告监测结果，同时进行污染预报。同时及时周围的企业和村庄通告污染水平，公布污染严重区域，并发布针对不同人群的健康保护和出行建议，减少户外活动，保持信息发布直至大气污染事故警报解除。

#### 水污染

- 在生产过程中发生水污染事故时，各生产车间将发生水污染的事故时，及时上报HSE部环保科。经HSE部环保科同意后，将污水排至污水站，由污水站进行处理。同时HSE部环保科安排人员对事故污水进行检测，直至事故污水恢复正常；

- 公司的污水站出现故障导致出现水污染事故时，应以最快的通讯方式告知可能受影响村庄、企业，同时采取措施控制污染（停止排放污水和公司停止生产）。

#### 危险废物事故

（1）危险废物泄漏

A．少量泄漏

1）确定危险废物的泄漏量。

2）现场警戒，在彻底收集处理前严禁他人接近。

3）应急人员必须熟悉此泄漏物质的理化性质后处理。

4）应急人员必须正确佩戴相应的应急使用的防护用品。

5）消除泄漏污染区域的点火源后方能进入。

6）具体应急措施：

①切断：在保证安全的前提下切断泄漏源，如果泄漏点为液位计，则迅速关机液位计阀门；如果泄漏点为储罐底部出口，则迅速关闭底部出料阀门。

②收集：少量泄露一般储存在围堰内，开启应急泵将泄露物料送入收集容器内（移动脚料槽、桶）。

③清理现场：使用砂土吸收将围堰内剩余残留物料，并作为危险废物妥善处理。如需水冲洗，冲洗后的废水经应急泵泵入污水站应急水池。

B．大量泄漏

1）迅速撤离泄漏现场到安全地带，并佩带好应急防护用品；

2）通报周围工作人员，并报告应急小组；

3）安保人员封闭现场进出口及可能扩散的地带，防止闲人出；

4）分析泄漏物确定是否会有火灾或爆炸危险，是否有中毒危险；

5）现场应急指挥组决定现场处理的方法

①切断：如果是出料泵管道法兰处长时间泄露或者储罐底部出料阀泄露引起的大量泄露，则立即关闭出料泵和储罐底部阀门。如果是大槽底部焊接口泄露，则立即采取倒灌的方式，将储罐内剩余物料泵入其它储罐内和备用储罐内。

②收集：开启应急泵将围堰内收集物料泵入旁边的备用储罐和精馏残渣混合釜内，如果空间不足，则在泵入移动脚料槽内。

③清理现场：使用砂土吸收将围堰内剩余残留物料，并作为危险废物妥善处理。如需水冲洗，冲洗后的废水经应急泵泵入污水站应急水池。

6）收集/清理泄漏物对人体有刺激性作用时需要穿全套防护用品（自吸式呼吸器）

7）防止泄漏物进入排水系统 ；

8）受伤者根据泄漏物理化性质进行急救，将重伤人员送往医院；

9）在形势失控的情况下，交与外部救援组织处理，随时准备为他们提供帮助；

10）用清水冲洗被污染的衣物，按照顺序摘掉防护用品，并清洁保养，换洁净的衣服。

C．发生危险废物泄漏后的具体预防及应急措施注意事项

针对物料泄漏、废弃物排放失控的部位和原因，用提前准备好的 沙袋、消防等设施，进行覆盖、拦截、引流等措施，启动相应的水泵， 并对雨水系统和污水系统进行相应的切换，以防止污染范围进一步扩大；同时采取相应的回收、吸附等措施清除污染物，降低对环境的影响。在事故处理过程中，将事故废水切入事故应急水池，以防污水排入附近水环境，造成超标排放。

（2）危险废物发生火灾

危险废物容易发生火灾、爆炸事故时，由于危险废物本身及其燃烧产物大多具有较强的毒害性和腐蚀性，极易造成人员中毒、灼伤。因此，应急时要多加注意。

A.初期、小型火灾

1）确定危险废物性质和可燃危险废物量。

2）现场警戒，在彻底扑灭火灾前严禁他人接近。

注意：精馏残渣密度小于水，需要采用泡沫灭火器灭火。

3）应急人员必须熟悉此火灾物质的理化性质后处理。

4）应急人员必须正确佩戴相应的应急使用的防护用品。

5）必须首先消除泄漏污染区域的点火源。

6）扑救方法：迅速通知各车间关闭输送到储罐的管道，切断进入火灾事故地点的一切物料；在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动泡沫灭火器、或现场其它各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

注意事项：灭火的同时需要注意切断泄漏点。

B．中后期、大型火灾

1）迅速撤离火灾现场，并佩带好应急防护用品；

2）通报周围工作人员，并报告应急办公室；

3）封闭现场进出口及封锁现场可能扩散的地带，防止闲人出入；

4）分析危害性，确定是否会有爆炸危险，是否有中毒危险；

5）扑救方法：迅速通知各车间关闭输送到储罐的管道，切断进入火灾事故地点的一切物料；对未泄漏出来并未燃烧的物料利用沙土进行隔离，通知公司安保部由专业人员使用泡沫灭火器和沙土进行灭火。

6）灭火时穿戴全套防护用品（自吸式呼吸器）；

7）对周围设施及时采取冷却保护措施；疏散受火势威胁的物资；

8）用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体或挖沟导流将物料导向安全地点；

9）用毛毡、海草帘堵住雨水井、地沟等处，防止火焰蔓延；

10）受伤者根据泄漏物理化性质进行急救，将重伤人员送往医院；

11）在形势失控的情况下，交与外部救援组织处理，随时准备为他们提供帮助；

12）用清水冲洗被污染的衣物，按照顺序摘掉防护用品，并清洁保养，换洁净的衣服。

C．灭火注意事项

灭火人员不应单独灭火；出口应始终保持清洁和畅通；要选择正确的灭火剂；灭火时还应考虑人员的安全。

#### 热电锅炉异常情况

- 锅炉超压

- 停止燃烧设置的运行（要维持循环水泵的运行）；

- 锅炉超压时，如安全阀未起跳，应立即手动打开安全阀泄水降压；

- 因定压装置失效，而引起超压时，应对压力控制系统重新调整。

- 锅水超温汽化

- 锅炉超温汽化时，应立即紧急停炉；

- 向锅炉补进冷水，排出热水，降低锅炉温度；

- 因系统恒压装置失效，引起压力降低或系统泄漏，经大量补水仍不能维持压力，而造成汽化的应立即紧急停炉。

- 锅炉爆管

- 水冷壁管或对流排管、爆管如裂口较小，还能维持运行，应先通知有关部门后立即停炉；

- 虽经补水，但压力仍然不能维持，或其它原因无法运行时，应立即紧急停炉；

- 停炉后，应关闭锅炉的出水阀门与回水阀门。

#### 受伤人员现场救护、救治与医院救治

- 选择有利地形设置急救点，注意做好自身及伤病员的个体防护，防止发生继发性损害；

- 现场救护应抢救最危险的人员。但是对于昏迷人员，即使心跳和呼吸暂时都没有问题，也有必要做口对口人工呼吸；

- 对发生中毒的人员，应在注射特效解毒剂或进行必要的医学处理后才能根据中毒和受伤情况转送医院；

- 接受救治人员的部门负责人应随同前往医院，向医生报告相关信息。

## 信息发布

### 白天正常上班情况下

- 车间岗位人员发现泄漏、火灾事故或紧急情况后应首先报告车间领导，同时按下消防报警按钮通知消防控制中心并向HSE部环保科、安全科、门卫值班室报警；若联系不上车间主任应及时联系车间其他负责人必要时可越级上报。

- 接到事故报告后，车间主任组织相关技术人员初步判定事故等级；二级事故，现场人员立即报告当班消控中心和车间主任，消控中心立即向公司有关部门和领导报告。一般异常情况，则可以先由车间进行控制，事后再向公司报告。

- 消防控制中心值班人员接到系统自动报警时立即通知附近在岗人员查明原因，若属于系统误报则将信息反馈消防控制中心，控制中心通知相关技术人员查明原因进行设备检修。若警报属实，安全科和门卫值班室在接到报警后，备好应急设备，待命救援。

- 发生一级事故，立即报告公司事故应急中心办公室同时向消防队和政府有关部门报警，请求外部救援。

- 事故应急中心办公室接到报警后，立即成立应急救援指挥中心（指挥中心视情况可设在现场或安委会办公室），分析确定启动相应应急救援预案。

- 如事态扩大或依靠公司内力量无法控制时，事故相应升级，应立即向消防大队、管委会等有关部门求援。

- 公司向有关部门报警后，应安排人员到门卫迎接和引导,严格控制无关人员进入危险区。

### 夜间或节假日情况下

- 车间岗位人员发现泄漏、火灾事故或紧急情况后应首先报告车间值班干部。

- 接到事故报告后，车间值班干部组织相关应急人员初步判定事故等级，若为二级事故，现场人员应立即报告当班消控中心、车间主要负责人。

- 消控中心接到报警后立即通知公司值班干部、HSE部环保科。公司值班干部应为应急总指挥，一方面通知值周领导，一方面安排人员通知相关职能部门赶赴公司组织救援。

- 一般异常情况，则可以先由车间进行控制，事后再向公司报告。

- 发生一级事故或事态扩大或依靠公司内力量无法控制时，事故相应升级，公司值班干部应立即向消防大队、管委会等有关部门求援。

- 若消防控制中心值班人员接到系统自动报警时立即通知附近在岗人员查明原因，若属于系统误报则将信息反馈消防控制中心，控制中心通知相关技术人员查明原因进行设备检修。若警报属实，安全科和门卫值班室在接到报警后，备好应急设备，待命救援。

- 公司向有关部门报警后，应安排人员到门卫迎接和引导,严格控制无关人员进入危险区。

## 应急终止

符合下列条件，即满足应急终止条件：

- 事件现场得到控制，事件条件已经消除；

- 时间所造成的危害已经彻底消除，无复发可能；

- 事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

- 采取了必要的防护措施免受再次危害，确认可以终止应急行动。

## 重污染天气应急预案

为了建立健全应对重污染天气的应急体系，提升响应能力，降低重污染天气危害程度，结合《滨海区重污染天气应急预案》、《滨海区重污染天气应急预案操作手册》要求，制定以下预案：

- 蓝色预警（Ⅳ级）：三天以内重度污染（200＜AQI≤300）天气时，执行以下措施：

    - 热电分公司使用灰分低的优质低硫煤；

    - 脱硫系统增加喷淋量和药剂使用量；

    - 增加脱硝药剂使用量，保障稳定优于标准排放；

    - 鼓励员工乘坐公司班车，减少私家车尾气排放。

- 黄色预警（Ⅲ级）：当预测连续三天及以上发生重度污染（200＜AQI≤300），开发区发布黄色预警时，在以上措施的基础上，执行以下措施：

    - 同时运行静电除尘器所有电场；

    - 同时开启脱硫塔所有喷淋层；

    - 降低生产负荷，确保污染物排放浓度低于标准浓度30%。

- 橙色预警（Ⅱ级）：当预测连续三天及以上发生严重污染（300＜AQI＜500），开发区发布橙色预警时，在以上措施的基础上，执行以下措施：

    - 提高电除尘器的所有电场二次电流；

    - 通知用能企业降低生产负荷，确保污染物排放浓度低于标准浓度60%。

- 红色预警（Ⅰ级）：当预测连续一天及以上发生极严重污染（AQI≥500），开发区发布红色预警时，在以上措施的基础上，通知用能企业，停止除保障群众基本生活必需之外的一切生产活动。

# 后期处置

## 应急终止后的行动

- 通知本单位相关部门、周边企业（事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除；

- 对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

- 事件情况上报事项；

- 需向事件调查处理小组移交的相关事项；

- 事件原因、损失调查与责任认定；

- 应急过程评价；

- 事件应急救援工作总结报告；

- 突发环境事件应急预案的修订；

- 维护、保养应急仪器设备。

## 善后处置

各部门、车间领导做好受灾人员的安置工作，组织有关专家对受灾范围进行评估，提出补偿和对遭受破坏的生态环境进行恢复的建议，协助事发地点做好事件处理善后工作。

环境污染事件发生后，人力资源部请保险机构组织在第一时间对事故造成损失进行评估、审核和确认，根据保险条例进行理赔。

## 调查与评估

根据事件情况，指挥部配合政府有关部门进行事故调查或独立进行调查，独立调查应根据总指挥指令，在副总指挥的指挥下，组成由环保、安全、保卫、生产、设备、技术人员和事故部门、车间（车间）人员参加的事故调查小组，在现场调查取证，调查分析事故发生原因，研究制定防范措施。同时编写事故调查报告，主要包括：

- 事故的基本情况；

- 事故的应急处置情况；

- 事故损失和损耗；

- 各应急救援队伍工作情况和总结；

- 事故遗留问题；

- 对应急预案的改进建议。

## 恢复重建

- 以事故部门、车间（车间）为主，生产部、HSE部环保科和安保部协助，对事故现场进行洗消，清理泄漏物；

- 重大事故，由专职消防队负责洗消工作；

- 抢险排水及洗消污水的排放应经HSE部环保科的检测达到标准排放，以防造成次生灾害；

- 其他重建事宜由公司统一组织，HSE部环保科、安保部、生产部、项目部、工程部、设备动力部等共同参与。

# 应急保障

## 人力资源保障

### 环保应急队伍

公司成立了独立的HSE部环保科，环保工作直接向总经理负责。环保管理人员合计5人，分工负责废气、废水、固废、应急、环保技术、清洁生产等工作，紧急情况下作为环境应急队伍。

### 安全、消防应急队伍

公司安保部有专职安全管理人员6人，各部门/车间设专职安全员16人，各部门设兼职安全员，公司有专职消防队员6人，按照有关规定配备人员、装备，并开展培训、演习，保持战斗力和应急能力。

### 日常值班应急人员

公司每日夜间值班：值班干部2人、各车间干部值班1人以上；

公司专门值班：环保值班3人、电工值班2人、门卫值班3-4人、仓库值班1人，叉车司机夜间值班1人；

其他在岗人员在应急时可以调动。

## 财力保障

公司事故应急相关费用列入安全费用，目前已经制定了完善的安全费用投入保障制度，所需经费纳入年度财务计划。

## 物资保障

表8.3-1：公司现有应急物资种类与数量表

| 应急物资 | 数量 | 应急物资 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防毒面具 | 625 | 水带 | 500 |
| 防毒口罩 | 208 | 石棉被 | 1000 |
| 防护眼镜 | 212 | 声光报警器 | 1200 |
| 防酸碱手套 | 200 | 手动报警按钮 | 1200 |
| 洗眼器 | 97 | 泡沫炮 | 202 |
| 正压空气呼吸器 | 48 | 应急气动隔膜泵 | 2 |
| 应急箱 | 80 | 应急叉车 | 2 |
| 事故柜 | 4 | 有毒气体报警仪 | 3 |
| 消防车 | 1 | 可燃气体报警仪 | 2 |
| 消防栓 | 200 | 氨气检测仪 | 1 |
| 灭火器 | 1500 | 挥发气体分析仪 | 1 |
| 编织袋 | 200 | 活性炭 | 3t |

## 医疗卫生保障

根据生产特点于各生产车间办公室或自控室内设置应急急救箱，配备一定的急救药品，如纱布、胶带、医用酒精、碘酊、氯霉素滴眼液、云南白药气雾剂、冰王烧伤膏、医用棉签等。

## 交通运输保障

公司有三台商务车紧急情况下可以运送人员、物资使用。

安保部有电动巡逻车紧急情况下可以运送少量人员、物资使用。

公司仓储科的叉车紧急情况下可以运送应急物资使用。

每个车间均配备液压车、三轮车等均可使用。

## 治安维护

公司安保部下设保卫科，负责紧急情况下公司内部治安维护。

## 通信保障

公司建立了通讯信息台账，出现变更时，由办公室配合HSE部环保科及时更新。组织机构中所有联系人必须保障全天24小时开机，保障通讯畅通；设置应急通讯广播系统，由公司安保部定期调试运行，办公室负责系统维护。

通讯信息台账见附表12-1。

# 应急物资储备情况

|  | 灭火器 | 134 |  |
| --- | --- | --- | --- |

# 监督管理

## 应急预案演练

### 演练的类型与频次

#### 演练类型：桌面演练、功能演练、全面演练

应急指挥中心根据公司的应急救援组织的实际情况选择演练类型。主要考虑的因素有：

- 应急救援预案和响应程序制定工作进展情况；

- 公司的风险性质和大小；

- 公司现有的应急响应能力；

- 演练所需要开支及现有资金状况；

- 关键人员对演练工作的支持；

- 各方投入资源的状况。

通过对以上的因素的综合考虑，本预案认为我公司比较适合选择的演练类型为功能演练，如演练的目的只是使参与演练的人员在没有多少压力的情况下，以无风险的方式练习解决问题，处理职责协调和分配中的疑问时，可选择桌面演练。

#### 功能演练

功能演练可以集中一个或多个应急运行中心或现场指挥所内举行，也可能模拟或包括有限的室外活动和应急资源，动用的应急资源级别应足以展示响应模拟情景时的指挥和控制功能要求。功能演练一般针对单项应急功能泄漏、中毒抢救的某些活动，演练过程中也使用有限的应急设备（如环保设施、医疗设备等）

主要目的：测试与被测试功能有关人员及系统的响应能力。如指挥和控制功能演练是在有压力的环境下，检测和评价统一指挥的能力，以及多个应急小组的应急响应情况。

#### 演练频次

公司根据实际情况，每一年组织至少一次模拟演练。一旦发生事故，指挥部能正确指挥，各救援小组能根据自己的任务及时有效的排除险情，控制并消灭事故。

### 演练组织

演练组织与预案中设立的应急救援组织一致。在演练过程中各小组、人员所参与的演练内容与实际事故应急救援时所负的职责、任务相一致。演练组织的职责包括：

- 确定演练的方针、原则、目的、规模、参演组织、演练持续时间地点、演练的时间尺度、演练的类型和员工及周边区域的卷入程度；

- 制定演练目标，选择演练场地，进行演练的总体设计；

- 制定演练的具体计划，设计演练情景，开展演练准备；

- 组织控制人员、评价人员培训，指导演练人员按演练要求进行训练；

- 全面检查和指导演练人员的演练准备工作；

- 提出演练通讯、技术、物质器材、生活保证等所需的项目及经费清单；

- 全面掌握演练情况，监督演练顺利实施，控制演练节奏，协调应急组织与相关保障部门的联系；

- 演练结束后，组织有关人员总结，提出演练效果评价的结论性报告。

#### 演练准备工作

每次演练的具体准备工作计划应由应急救援指挥中心根据当时所选择的演练类型、课题、参演小组内容的熟悉程度的不同进行制定、修改、调整、完善。

#### 演练实施阶段

确定好时间后，公司全体人员参与演练，由应急救援指挥中心按照预案进行指挥并参与行动，由指定的观察人员对演练过程进行记录。

#### 演练评估总结阶段

应急演练结束后对演练的效果做出评价，提交演练报告，并详细说明演练过程中发现的问题：

- 对演练过程中观察或识别出的应急准备缺陷，可能导致在紧急事件发生时，不能确保应急救援体系有能力采取合理应对措施。应在规定的时间内予以纠正的不足项，指挥部应进行详细说明，并给出应采取的纠正措施和完成时限；

- 对演练过程中观察或识别出的，单独不可能在应急救援中对公众的安全与健康造成不良影响的应急准备缺陷。在下次演练前予以纠正；

- 应急准备过程中应予改善的问题，不会对人员的生命安全与健康产生严重的影响，视情况予以改进，不要求必须纠正。

## 宣传培训

### 应急救援人员的专业培训

列队训练、体能训练、防护装备和通讯设备的使用训练、堵源技术、抢运和清理消毒，以及现场急救等内容。

### 应急指挥人员和监测人员的培训

危险化学品性质、储存要求、灭火器的使用、应急报告程序、疏散程序、泄漏及其应急报警程序等内容。

### 企业员工环境应急基本知识培训

#### 报警

使应急人员了解并掌握如何利用身边的工具最快最有效的报警，比如用手机、电话、寻呼、无线电、网络或其他方式报警。　　使应急人员熟悉发布紧急情况通告的方法，如使用警笛、警钟、电话或广播等。当事故发生后，为及时疏散事故现场的所有人员，应急队员应掌握如何在现场贴发警示标志。

#### 疏散

为避免事故中不必要的人员伤亡，应培训足够的应急队员在紧急情况现场安全、有序的疏散被困人员或周围人员。对人员疏散的培训主要在应急演练中进行，通过演练还可以测试应急人员的疏散能力。

#### 火灾应急培训

如上所述，由于火灾的易发性和多发性，对火灾应急的培训显得尤为重要，要求应急队员必须掌握必要的灭火技术以在着火初期迅速灭火，降低或减小导致灾难性事故的危险，掌握灭火装置的识别、使用、保养、维修等基本技术。由于灭火主要是消防队员的职责，因此，火灾应急培训主要也是针对消防队员开展的。

#### 不同水平应急者培训

针对危险品事故应急，应明确不同层次应急队员的培训要求。通过培训，使应急者掌握必要的知识和技能以识别危险、评价事故危险性、采取正确措施以降低事故对人员、财产、环境的危害等。

### 外部公众环境应急基本知识宣传

加强外部宣传，通过发放宣传资料和调研帮助公众了解如何预防环境污染灾害的发生，以及环境污染突发事件发生后，如何加强自救等内容。

## 责任与奖惩

应急结束后要对事故原因进行分析，对应急过程进行总结，事故责任人要受到处理和教育，有功人员要得到表彰，制定防范措施，对事故的污染影响进行监测，对事故受害者进行理赔，对事故的损失进行评估和汇总，对预案进行修订和完善。

### 奖励

在突发环境事件应急工作中，有下列事迹之一的单位和个人，应依据有关规定给予奖励：

- 出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

- 防止或挽救突发环境事件有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

- 对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

- 有其他特殊贡献的。

### 责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，对有关责任人员视情节和造成的后果，依法追究行政责任；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

- 不认真履行环保法律、法规引发环境事件的；

- 不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

- 不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

- 拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

- 盗窃、贪污、挪用突发环境事件应急工作资金、装备和物资的；

- 阻碍应急工作人员依法执行公务的；

- 散布谣言，扰乱社会秩序的；

- 其他对突发环境事件应急工作造成危害行为的。

# 附则

## 名词术语

### 突发环境事件

突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

### 环境风险

发生突发环境事件的可能性及突发环境事件造成的危害程度。

### 环境风险单元

长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于 500 米的几个（套）生产装置、设施或场所。

### 环境风险受体

在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。

### 清净下水

装置区排出的未被污染的废水，如间接冷却水的排水、溢流水等。

### 事故排水

事故状态下排出的含有泄漏物，以及施救过程中产生其他物质的生产废水、清净下水、雨水或消防水等。

## 预案解释

为了确保企业在应对各类事故、自然灾害时，能够及时采取紧急措施，避免或最大程度上减少污染物或其他有毒物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，结合公司实际，本着“预防为主、预防与应急相结合”的原则，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）要求，山东新和成药业有限公司于2015年3月9日成立了环境应急预案编制组。在对公司开展环境风险评估和应急资源调查的基础上，编制组于2015年5月29日编制完成《山东新和成药业有限公司突发环境事件应急预案》初稿。在充分征求员工及可能受影响的居民和单位代表意见后，于2015年6月23日修订完成了《山东新和成药业有限公司突发环境事件应急预案》。并于29日召开评审会，由应急专家提出了修改意见。随后按照专家意见进行了进一步完善，并最终定稿。

## 修订情况

由于企业原有应急预案已经备案满三年，本预案为重新修订。

## 实施日期

本预案自完成备案之日起实施。

# 附件

表12-1：应急组织机构联系方式表

表12-2：企业周边5km范围内环境敏感点联系方式一览表

图12-1：新和成药业周边环境状况图

图12-2：热电厂址周边环境状况图

图12-3：新和成药业平面布置及风险单元划分图

图12-4：新和成药业雨水、清下水收集、排放管网图

图12-5：新和成药业污水收集、排放管网图

图12-6：热电厂址平面布置及风险单元划分图

图12-7：热电分公司管网图

图12-8：新和成药业应急资源分布图

文12-1：热电分公司突发环境事件应急预案

预案编制小组人员名单

| 小组成员 | 单 位 | 姓 名 | 签 字 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 热电分公司副经理 | 王会忠 |  |  |
| 副组长 | 热电分公司安全员 | 王效平 |  |  |
| 成员 | 锅炉专工 | 苏宁 |  |  |
|  | 汽机专工 | 肖建辉 |  |  |
|  | 电气专工 | 孙国海 |  |  |
|  | 化水专工 | 张婷婷 |  |  |
|  | 输煤环保专工 | 孙海波 |  |  |
|  | 自控专工 | 郑晓宾 |  |  |
|  | 热电分公司值长 |  |  |  |
|  | 热电分公司班长 |  |  |  |
|  | 热电分公司员工 |  |  |  |
| 审批 | 副总经理 | 张明敏 |  |  |

###### 1.事故风险分析

| 专业 | 事故类型 | 发生区域 | 发生的可能时间 | 危害严重程度 | 影响范围 | 征兆 | 引发的次生事故 | 对应措施编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 专业 | 锅炉汽包满水 | 锅炉 | 运行中 | 水进入蒸汽管道，热电停产 | 电厂、药业、氨基酸、园区 | 水位计报警器报警、蒸汽管道内发生水冲击，法兰处冒汽、锅炉MFT联锁动作报警、事故放水门联锁动作 | 锅炉停炉 | 3.2.1 |
|  | 锅炉汽包缺水 | 锅炉 | 运行中 | 锅炉停运 | 电厂、药业、氨基酸、园区 | 水位计报警器低水位报警、蒸发量下降、锅炉MFT联锁动作报警 | 锅炉停炉、锅炉缺水严重后上水引起锅炉爆炸 | 3.2.2 |
|  | 承压部件泄漏 | 锅炉 | 运行中 | 锅炉停运 | 电厂、药业、氨基酸、园区 | 给水流量不正常的大于蒸汽流量；吨水产汽量降低、炉水磷酸根下降很快 | 锅炉停炉 | 3.2.3 |
|  | 锅炉结焦 | 锅炉 | 运行中 | 锅炉停运 | 电厂、药业、氨基酸、园区 | 床温急剧升高超过1050℃，氧量下降，锅炉MFT联锁动作报警 | 锅炉停炉 | 3.2.4 |
|  | 蒸汽管道泄漏 | 锅炉 | 运行中 | 设备损坏及人身伤亡事故 | 电厂、药业、氨基酸、园区 | 管道破裂，高温高压蒸汽泄露 | 管道压力下降，影响汽轮机运行，影响外网供汽，严重时锅炉停运 | 3.2.5 |
|  | 油罐区火灾 | 油罐区 | 锅炉启动、卸车 | 柴油泄漏造成火灾 | 电厂、药业、氨基酸、园区 | 油罐区泄漏，遇明火发生火灾 | 火灾扩大，引起油罐爆炸 | 3.2.6 |
| 汽机 专业 | 汽轮机超速 | 汽机 | 运行中或启动中 | 造成汽轮机损坏 | 电厂 | 汽轮机甩负荷，声音突变，转速继续升高，振动增大 | 超速严重时转子飞出，造成人身伤亡 | 3.3.1 |
|  | 水冲击 | 汽机 | 运行中 | 造成汽轮机损坏 | 电厂 | 主汽温度下降，管道有冲击声，机组声音突变振动增加 | 严重时造成汽轮机转子弯曲变形，设备严重损坏甚至报废 | 3.3.2 |
|  | 油系统着火 | 汽机 | 运行中 | 造成重大火灾事故 | 电厂、药业、氨基酸、园区 | 高压油管道破裂，润滑油飞溅至高温蒸汽管道 | 火势蔓延至回转部件及电缆处，造成全厂停电事故 | 3.3.3 |
|  | 主蒸汽管道破裂 | 汽机 | 运行中 | 设备损坏及人身伤亡事故 | 电厂、药业、氨基酸、园区 | 管道破裂，高温高压蒸汽泄露 | 管道压力下降，影响汽轮机运行，影响外网供汽，造成人身伤亡 | 3.3.4 |
|  | 汽轮机振动突然增大 | 汽机 | 运行中 | 设备损坏 | 电厂 | 振动指示增大，机组发出异音，润滑油压油温异常 | 导致汽轮机叶片松动断落，轴瓦损坏 | 3.3.5 |
| 电气 专业 | 发电机、励磁机着火 | 汽机厂房八米 | 运行中 | 造成全厂设备停电，供电 供汽中断甚至人身伤亡事故 | 造成全厂设备停电，供电 供汽中断甚至人身伤亡事故 | 端盖 窥视孔处有烟火，有异音，有烧焦气味 | 处置不当造成人身伤亡，设备损坏事故 | 3.4.1 |
|  | SF6泄漏现场处置方案 | 110kV变电站110kV配电室 | 运行中 | 造成全厂设备停电，造成重要用户供电、供汽中断、供热管网大面积停供，甚至导致人身伤亡事故 | 造成全厂设备停电，供电 供汽中断甚至人身伤亡事故 | 其实压力过低，六氟化硫检测装置报警。 | 处置不当造成人身伤亡，设备损坏事故 | 3.4.2 |
|  | 央成线跳闸处置方案 | 110kV变电站110kV配电室 | 运行中 | 造成全厂设备停电，造成重要用户供电、供汽中断，供热管网大面积停供。 | 电厂、药业、氨基酸、园区 | 后台机发出告警，后台报110kv央成线差动保护动作或距离保护动作，央成线开关跳闸。 | 处置不当造成造成重要用户供电、供汽中断，供热管网大面积停供。 | 3.4.3 |
| 化水 专业 | 自来水停水 | 热电厂区 | 水处理系统运行时 | 水处理系统停运 | 电厂、药业、氨基酸 | 进水流量减少，原水池液位降低 | 锅炉停炉、药业和氨基酸停水 | 3.5.1 |
|  | 盐酸泄漏发生中毒、灼伤 | 盐酸储存装置 | 随时 | 人员中毒、灼伤 | 化水岗位 | 盐酸报警仪报警，现场酸雾弥漫 | 泄漏严重与其他气体混合发生火灾 | 3.5.2 |
|  | 液碱泄漏发生灼伤 | 液碱储存装置 | 随时 | 人员灼伤 | 化水岗位 | 碱罐液位下降，现场有积液 | 泄漏严重导致水处理系统停运 | 3.5.3 |
|  | 氨水泄漏发生中毒、火灾 | 氨水储存装置 | 随时 | 人员中毒及火灾 | 化水岗位 | 氨气报警仪报警，现场氨气弥漫 | 泄漏严重与其他气体混合发生火灾 | 3.5.4 |
| 输煤 环保 专业 | 输煤系统火灾 | 输煤长廊 | 任意时间 | 全厂停产 | 输煤系统 | 输煤系统有烟气火光 | 环保事故 | 3.6.1 |
|  | 氨罐泄漏 | 氨区 | 任意时间 | 污染周围环境 | 氨水罐区 | 液位不正常下降.氨气泄漏仪报警 | 环保事故 | 3.6.2 |
|  | 氨区火灾 | 氨区 | 任意时间 | 全厂停产 | 全厂 | 氨区有烟气火光 | 环保事故 | 3.6.3 |
|  | 灰库库顶干灰泄漏 | 灰库 | 任意时间 | 污染周边环境 | 灰库周围 | 真空释放阀卡涩、脉冲系统死机 | 环保事故 | 3.6.4 |
|  | 干煤棚火灾 | 干煤棚 | 任意时间 | 全厂停产 | 输煤系统及干煤棚周围 | 干煤棚内有烟气火光 | 环保事故 | 3.6.5 |
|  | 吸收塔火灾 | 吸收塔 | 任意时间 | 全厂停产 | 烟道 | 吸收塔内有烟气火光 | 环保事故 | 3.6.6 |

###### 2.应急工作职责

2.1工作领导小组：

组长：能源部经理兼药业副总经理

副组长：热电副经理（生产技术工段负责人）

成员：能源部综合业务科科长、能源部综合业务科副科长、热电各专业负责人、安全员、检修班组、当值人员、义务消防员。

## 2.2应急指挥机构的职责

2.2.1应急工作领导小组职责

2.2.1.1修订应急预案，负责定期组织演练，监督检查各部门在本预案中履行职责情况。对发生事件启动应急救援预案进行决策，全面指挥应急救援工作。

2.2.1.2突发事件发生后，立即启动本预案程序，组织相关部门赶赴现场进行事故处理，尽可能降低事故损失。

2.2.2各部门职责

2.2.2.1生产技术工段负责抢险技术方案和资金的落实，负责抢险现场的组织协调工作。

2.2.2.2生产技术工段负责设备的巡回检查，及时发现设备缺陷；负责抢险过程中停机操作；负责布置安全隔离措施；负责针对拟订应急的机组运行方式。

2.2.2.3生产技术工段负责电气设备的定期检修、日常消缺维护以及事故抢险方案的具体实施。

2.2.2.4能源部综合业务科负责抢险物资的准备工作，并保证预案启动后，迅速将抢险物资运至事故现场。

2.2.2.5能源部综合业务科负责抢险现场伤员的救治。

2.2.2.6能源部综合业务科负责抢险现场安全隔离措施的审查，并督促相关部门执行到位；负责组织事故调查及事故信息报送工作。

###### 3.应急处置

- 3.1事故应急处置程序

- 3.2锅炉专业现场处置措施

- 3.2.1锅炉满水事故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1.水位计内的水位高于正常允许水位 2.水位报警器发出高水位报警信号 3.过热蒸汽温度下降，蒸汽含盐增加 4.给水流量不正常的大于蒸汽流量 | 1.监盘人员汇报班长和值长 | 发现第一人 |
|  | 2.通知热电总值班长、热电负责人，属地专工 | 值长和班长 |
|  | 3.当锅炉运行正常，汽包水位超过150mm时，须验证水位计的准确性，迅速与汽包水位计对照，必要时冲洗水位计 | 锅炉班长 |
|  | 4.因给水压力异常引起水位升高时，立即与汽机人员联系，尽快恢复正常 | 锅炉班长 |
|  | 5.若水位继续升高，根据需要开启排污、疏水和事故放水门 | 司炉 |
|  | 6.经上述处理后，汽包水位仍上升，超过上部可见水位时，立即停炉，汇报值长，联系汽机减负荷或紧急停机 | 锅炉班长 |
|  | 7.停止上水时打开省煤器再循环门，必要时开启过热器疏水门 | 司炉 |
|  | 8.加强锅炉放水，密切关注水位，水位在水位计中出现时，调整至正常水位。故障消除后，尽快恢复锅炉机组运 | 锅炉班长 |

- 3.2.2锅炉缺水故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1.汽包水位低于正常水位 2.水位报警器发出低水位报警信号 3.给水流量不正常地小于蒸汽流量 4.过热蒸汽温度升高 | 1.监盘人员汇报班长和值长 | 发现第一人 |
|  | 2.通知热电总值班长、热电负责人，属地专工 | 值长和班长 |
|  | 3.当锅炉运行正常，汽包水位低于-150mm时，须验证水位计的准确性，迅速与汽包水位计对照，必要时冲洗水位计 | 司炉 |
|  | 4.若水位继续下降，且到－200mm时，除继续增加给水外，需检查排污门和放水门是否关严，必要时，可适当降低锅炉蒸发量 | 锅炉班长 |
|  | - 如汽包水位继续下降，并且从水位计中消失，立即汽包就地叫水，如叫不出水，严禁向锅炉上水，经叫水后，水在水位计中出现时，可增加锅炉进水，并注意水位恢复 | 司炉 |
|  | 6.若叫不出水，应迅速指实行紧急停炉 | 锅炉班长 |
|  | 7.待锅炉水位恢复后，尽快恢复锅炉机组运行 | 锅炉班长 |

- 3.2.3锅炉承压部件泄漏事故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1.给水流量不正常的大于蒸汽流量，严重时汽包水位下降 2.吨水产汽量降低、炉水磷酸根下降很快 3.烟气阻力增大，引风机电流增加 4.烟气温度降低 | 1.监盘人员汇报班长和值长 | 发现第一人 |
|  | 2.通知热电总值班长、热电负责人，属地专工 | 值长和班长 |
|  | 3.监盘人员发现承压部件爆管时，判断位置，若不能维持汽包水位时，立即停炉，保持引风运行 | 锅炉班长 |
|  | 4.视泄漏情况，如水量损失不多，能保持汽包正常水位，且不致很快扩大事故时，安排监盘人员适当降低锅炉蒸汽量，维持短时间运行 | 司炉 |
|  | 5.立即启动备用锅炉运行 | 司炉 |
|  | 6.若事故继续加剧，泄漏增大，给水流量增大时，必须停炉 | 锅炉班长 |
|  | 7.待备用炉启动完成后，停止泄漏锅炉运行，待炉内蒸汽排尽后，停止引风机 | 锅炉班长 |

- 3.2.4锅炉结焦事故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1.床温急剧升高，并超过1050℃以上 2.氧量指示下降甚至到零 3.流化床内有白色火花，从检查孔窥视孔可见焦块 4.锅炉出力下降 | 1.监盘人员汇报班长和值长 | 发现第一人 |
|  | 2.通知热电总值班长、热电负责人，属地专工 | 值长和班长 |
|  | 3.发现床温不正常升高时，立即增大一次风量，降低给煤量，尽快恢复正常运行 | 锅炉班长 |
|  | 4.经调整，仍无法改善，紧急停炉操作 | 锅炉班长 |
|  | 5.立即启动备用锅炉运行 | 司炉 |

- 3.2.5锅炉蒸汽管道泄漏事故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1.蒸汽管道上的焊口开焊、阀门盘根损坏或阀体破损等，会造成高温高压的蒸汽泄漏 2.管路因材质、操作不当、水击或管道锈蚀等情况，会发生泄漏或爆破事故 | 1.发现人员汇报班长和值长 | 发现第一人 |
|  | 2.通知热电总值班长、热电负责人，属地专工 | 值长和班长 |
|  | 3.主蒸汽管道及其附属管道发生故障，须采取积极措施，不使人身及设备受到威胁，迅速隔绝 | 班长 |
|  | 4.主蒸汽管道运行中发生水冲击，应立即开启管道上所有直接疏水门，查明原因 | 司炉 |
|  | 5.主蒸汽管道破裂时，应隔绝故障部分的管道，同时开启窗户，放出蒸汽，防止被汽流烫伤，无法隔绝时，锅炉停运 | 班长 |
|  | 6.蒸汽管线破裂时，现场立即进行警戒、隔离、进行现场监护，禁止人员靠近 | 司炉 |

- 3.2.6锅炉油罐区火灾事故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1.油罐或油管道漏油，遇到点火源，造成火灾事故 2.油罐区附近动火作业，安全措施不到位引起火灾 3.卸车时，柴油泄漏，遇到点火源，造成火灾事故 | 1.监盘人员汇报班长和值长 | 发现第一人 |
|  | 2.通知热电总值班长、热电负责人，属地专工 | 值长和班长 |
|  | 3.油罐区域着火时，若初期火灾，要迅速采取措施灭火 | 锅炉班长 |
|  | 4.切断供油管路，不得使火势蔓延至炉前供油设备 | 司炉 |
|  | 5.经现场判断，火势超出我方力量控制范围，若油管道存在泄漏点，此时危及油罐，应将组织人员对泄漏点继续灭火并且对油罐喷水降温 | 锅炉班长 |
|  | 6.拨打119求助，组织无关人员疏散 | 锅炉班长 |
|  | 注意事项：1.灭火时，应使用干粉灭火器，禁止使用水灭火 2.灭火时，应站在上风向，必要时，应佩带正压式空气呼吸器 | 救援人员 |

- 3.3汽机专业现场处置措施

- 3.3.1汽轮机超速处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| - 汽轮机声音突变 - 转速表显示超过跳机值并继续上升 - 主油泵出口油压迅速升高 - 机组负荷到零 - 机组振动突然增大 | 1.打闸停机 | 班长 |
|  | 2.检查速关阀、调速汽门及抽汽逆止门是否关闭 | 司机1 |
|  | 3.若速关阀、抽汽逆止门关闭不严时，应关闭进汽电动门和抽汽电动门 | 司机2 |
|  | 4.确定转速下降，查明原因，再作超速试验，调试正常后，方可启动 | 司机1 |

3.3.2汽轮机水冲击处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| - 水蒸气温度急剧下降 - 从速关阀、调速汽门、轴封等处冒出白色蒸汽或溅出水滴 - 清楚听到蒸汽管道有冲击声 - 机组负荷降低，声音突变，振动增加 - 轴向位移增大，推力瓦温度升高 - 高加满水，抽汽管道内有水冲击声 | 1.确认水冲击后立即紧急停机 | 班长 |
|  | 2.开启主蒸汽管道、抽汽管道、汽机本体疏水 | 司机1 |
|  | 3.记录机组惰走时间，惰走期间如发现有摩擦声、轴向位移增大、推理瓦块温度升高、惰走时间较正常缩短时，应查明原因 | 司机2 |
|  | 4.因高加满水，疏水倒回汽缸内引起水冲击，除紧急停机外，还应解列故障加热器，关闭抽汽逆止门、高加进汽电动门，开启抽汽管道疏水 | 班长 |

3.3.3汽轮机油系统着火处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1.汽轮机油管道或油箱漏油，在遇到点火源，造成火灾事故 2.油箱附近动火作业，未实施安全措施和气体检测，引起火灾 | 1.油系统着火时，要迅速采取措施灭火，通知消防报告领导 | 班长 |
|  | 2.不得使火势蔓延至回转部件及电缆处 | 司机1 |
|  | 3.火势无法扑灭，威胁机组安全运行时，应紧急停机 | 班长 |
|  | 4.根据情况开启事故放油门，在转子未静止前维持最低油位 | 班长 |
|  | 5.油系统着火紧急停机时禁止启动高压油泵 | 司机2 |
|  | 注意事项：1.灭火时，应使用干式灭火器或1211灭火器，禁止使用水灭火 2.灭火时，应站在上风向，必要时，应佩带正压式空气呼吸器 |  |

3.3.4主蒸汽管道破裂处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1.汽轮机管道上的焊口开焊、阀门盘根损坏或阀体破损等，会造成高温高压的蒸汽泄漏 2.管路因材质、操作不当、水击或管道锈蚀等情况，会发生泄漏或爆破事故 | 1.汽轮机主蒸汽管道或其它管道发生故障，须采取积极措施，不使人身及设备受到威胁，迅速隔绝。如隔绝后影响汽轮机运行，应故障停机 | 班长 |
|  | 2.主汽管、抽排汽管等供汽管道运行中发生水冲击，应立即开启汽管上所有直接疏水门，查明原因，并监视汽轮机运行情况，检查汽温、推力瓦温度、轴位移及振动情况，防止汽轮机发生水冲击。暖管过程中发生水冲击，可能因有积水造成，除大开直接疏水外，还应检查是否有堵塞现象 | 司机1 |
|  | 3.主蒸汽管道破裂时，应隔绝故障部分的管道，同时开启窗户，放出蒸汽，防止被汽流烫伤，无法隔绝时，迅速故障停机 | 司机2 |
|  | 4.有蒸汽管线破裂时，现场立即进行警戒、隔离、进行现场监护，禁止人员靠近 | 司机1 |
|  | 5.外供热管线破裂时，关闭外供热管线的阀门，停止外供热，查明原因，排除故障，进行抢修 | 司机2 |

3.3.5汽轮机振动处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| - 大轴弯曲，动静摩擦 - 叶片断落、松动 - 汽轮机发电机中心不正 - 汽轮机膨胀不均，滑销系统工作不良 - 轴承间隙不合格，螺栓松动 - 汽轮机某些部件松动、变形 - 轴承座基础结合部良，基础松动等 - 汽轮机通流部分或轴封摩擦 | 1.检查油压、油温、油流、负荷、周波、轴向位移等是否正常 | 司机1 |
|  | 2.检查主蒸汽温度及汽缸的膨胀是否正常 | 司机2 |
|  | 3.如汽缸两侧膨胀不均，可能由于冷空气的影响，应关闭门窗检查汽缸保温情况 | 司机1 |
|  | 4.检查高加内部压力及水位是否正常，防止满水倒入汽轮机 | 司机2 |
|  | 5.若机组突然发生强烈振动或清楚地听到机组内部有清楚的金属摩擦声时，因立即紧急停机处理，注意转子惰走时间及内部声音 | 班长 |
|  | 6.若轴承振动突然增大到0.08mm以上，应立即打闸停机 | 班长 |
|  | 7.在启动时，汽轮机内部或轴封两端发出摩擦声，应立即停止启动，并汇报领导，待查明原因，得到通知后方可启动 | 班长 |
|  | 8.在升速或增加负荷的过程中，机组振动增大，超过0.05mm时，应降低转速或减负荷，直到振动合格为止。在这时的转速或负荷下暖机30min，再重新逐渐升速或增加负荷，如果振动仍然发生，重复以上操作，重复三次仍不合格应故障停机 | 班长 |
|  | 9.汽轮机发电机组如在投入励磁或升高电压时发生振动，应联系电气检查，并报告领导 | 班长 |

- 3.4电气专业现场处置措施

- 3.4.1发电机 励磁机着火事故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1.发电机端盖或窥视孔处有明显烟火 2.发电机发出异音 3发电机绝缘有烧焦气味。 4.表计有剧烈摆动 5.发电机各部温度突然猛增，差动保护可能动作 6.发电机、灭磁开关、厂用电抗器开关可能跳闸 | - 监盘人员汇报班长和值长 | 发现第一人 |
|  | - 通知热电总值班长、热电负责人，属地专工 | 值长和班长 |
|  | - 立即将发电机解列 | 电气班长 |
|  | - 拉开发电机灭磁开关 | 电气班长 |
|  | - 通知汽机专业发电机已掉闸，联系汽机维持发电机转速在300r/min | 正值 |
|  | - 用干粉灭火器（不允许用泡沫灭火器和沙子）进行灭火 | 正值 |
|  | - 发电机内部着火应接通发电机灭火装置，用水灭火。在无水灭火的情况下，打开空冷室用40kg干粉灭火器去喷发电机两端的进风道，用发电机轴上的风扇将灭火剂带入灭火 | 正值 |

- 3.4.2 SF6泄漏事故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1.110kV变电站110kV配电室六氟化硫检测装置报警 2.110kV配电室的氧含量低于18% | - 电仪员工立即汇报班长 | 发现第一人 |
|  | - 班长安排电仪员工立即打开排风扇，对110kV配电室进行通风 | 电气班长和正值 |
|  | 3 .班长汇报热电总值班长、热电负责人、属地专工，并通知电仪检修人员到110kV变电站协助处理 | 电气班长 |
|  | 4.待110kV配电室氧含量达到正常标准时，经班长允许，电仪人员佩戴好正压式空气呼吸器进入110kV配电室查找泄漏点 | 正值 |
|  | 5.电仪人员发现一个断路器气室压力过低，立即汇报班长，班长立即汇报值长、专工，并向地调申请改变运行方式，安排电仪人员进行倒闸操作，对事故断路器进行停电处理 | 电气班长和正值 |
|  | 6.对事故断路器停电后，班长通知电仪检修人员对事故断路器气室进行检修 | 电气班长 |

3.4.3央成线跳闸事故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1后台机发出告警 2.后台报110kv央成线差动保护动作或距离保护动作 3.央成线开关跳闸 4.电网线路发生故障 | 1.监盘人员汇报班长和值长 | 发现第一人 |
|  | 2.通知热电总值班长、热电负责人，属地专工 | 值长和班长 |
|  | 3.查看110kv快切装置是否切换成功，检查发现快切装置动作，110kv母线、35kv母线运行正常，35kv药业I线、II线、氨基酸I线、II线运行正常；热电I线、热电II线开关跳闸 | 电气班长 |
|  | 4.拉开发电机出口开关跟灭磁开关。联系值长通知氨基酸调度10kv氨基酸污水处理I线II线停电 | 电气班长 |
|  | 5.立即合上事故照明柜各开关 | 正值 |
|  | 6.联系锅炉、汽机人员立即拉开给水泵、锅炉风机各高压设备电源开关 | 电气班长 |
|  | 7.拉开3#厂变、1#化水变、2#化水变、1#脱硫变、2#脱硫变、10kv氨基酸污水处理I线、氨基酸污水处理II线各高压侧电源开关，并拉开1#升压变高压侧341开关、低压侧004开关 | 电气班长 |
|  | 8.合上35kv热电I线312开关、合上1#升压变高压侧341开关、低压侧004开关，查看10kvI段II段III段母线已恢复供电 | 电气班长 |
|  | 9.立即去400v配电室合上1#厂变、2#厂变低压侧开关，合上后汇报班长 | 正值 |
|  | 10.立即去400v配电室合上1#厂变、2#厂变低压侧开关，合上后汇报班长 | 电气班长 |

- 3.5化水专业现场处置措施

3.5.1自来水停水事故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 进水流量减少 1.森达美水库停止供水 2.自来水管线破裂 | - 汇报专工和值长 | 班长 |
|  | - 值长、专工上报厂长，并联系森达美水库，确认停水原因和恢复供水时间 | 值长、专工 |
|  | - 退出罗茨风机A和B运行，并从原水泵压力表处接冷却水至罗茨风机A和B后投入运行 | 班长、检修人员 |
|  | - 打开消防水池出水阀，作为备用水池，同时将滤反洗排水回收至原水池使用 | 正值 |
|  | - 原水池液位降至0.5米时，停运超滤系统 | 班长 |
|  | - 超滤产水池液位降至0.5米时，停运反渗透系统 | 班长 |
|  | - 中间水池液位降至0.5米时，停运混床系统 | 班长 |
|  | - 除盐水池液位降至2.5米时，汇报值长做好停炉准备 | 班长、值长 |

3.5.2盐酸泄漏发生中毒、灼伤事故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 盐酸报警仪报警，现场酸雾弥漫 - 盐酸储罐泄漏 - 盐酸管道、阀门、连接件破裂泄漏 | 1.上报值长、专工，并戴防毒面具和防护用品，现场查看泄漏情况 | 班长 |
|  | 2.专工上报厂长和安全员，同时戴防毒面具和防护用品，现场查看泄漏情况 | 专工 |
|  | 3.若管道、阀门、连接件泄漏，立即关闭酸罐出液阀门，用沙土覆盖漏液并清理，检修渗漏点 | 班长、检修人员 |
|  | 4.若罐体泄漏，立即将罐内剩余盐酸转移至计量箱和空拖拖内，检修渗漏点 | 班长、检修人员 |
|  | 5.发现人员中毒立即双人救治，将受伤人员转移安全区域，进行心肺复苏，及时就医；发生灼烫时，立即用清水冲洗20-30分钟，涂抹烫伤膏，严重时就医 | 安全员 |

3.5.3液碱泄漏发生灼伤事故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 碱罐液位下降，现场有积液 1.液碱储罐泄漏 2.液碱管道、阀门、连接件破裂泄漏 | 1.上报值长、专工，并戴防护面具和防护用品，现场查看泄漏情况 | 班长 |
|  | 2.专工上报热电负责人和安全员，同时防护面具和防护用品，现场查看泄漏情况 | 专工 |
|  | 3.若管道、阀门、连接件泄漏，立即关闭碱罐出液阀门，用沙土覆盖漏液并清理，检修渗漏点 | 班长、检修人员 |
|  | 4.若罐体泄漏，立即将罐内剩余液碱转移至计量箱和空拖拖内，检修渗漏点 | 班长、检修人员 |
|  | 5.发生灼烫时，立即用清水冲洗20-30分钟，涂抹烫伤膏，严重时就医 | 安全员 |

- 3.6输煤环保专业现场处置措施

- 3.6.1输煤系统起火事故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1.输煤长廊有烟火冒出 2.自动喷淋有水流报警 | 1.立即向班长汇报 | 发现第一人 |
|  | 2.通知热电总值班长、热电负责人，属地专工 | 班长和值长 |
|  | 3.通知现场人员撤离至安全区域并询问火情，组织输煤人员和救援人员利用附近消火栓灭火 | 班长 |
|  | 4.通知电气人员将输煤系统断电，组织本值非监盘人员支援输环灭火 | 值长 |
|  | 5.赶至现场分析火情和可能发生的衍生事故，并查看人员有无受伤，并向上级汇报 | 专工 |
|  | 6.向上级汇报，根据火情和人员有无受伤决定是否拨打119和120 | 生技科 |
|  | 7.火灾后统计损坏设备，查找起火原因和总结教训 | 输环全员 |

3.6.2氨罐泄漏事故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1.氨水罐液位不正常下降. 2.氨气泄漏仪报警 | 1.立即向班长汇报 | 发现第一人 |
|  | 2.通知热电总值班长、热电负责人，属地专工 | 班长和值长 |
|  | 3.戴好防护用品，消除人体静电，切换阀门将漏罐中氨水转移至未泄漏氨罐，查看顶部喷淋是否打开 | 班长 |
|  | 4.查找漏点，确认是否能用布条类材料临时封堵减少泄漏 | 班长 |
|  | 5.组织人员设立警戒线 | 值长 |
|  | 6.联系拖托等临时储存氨水设备 | 专工 |
|  | 7.拖托到来后，迅速安装应急软管，将泄漏氨罐氨水转移到拖托中 | 班长 |
|  | 8.将稀释后的泄漏氨水收集、回收 | 班长 |

3.2.3氨区火灾事故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 氨区有烟气或火光 | 1.立即向班长汇报 | 发现第一人 |
|  | 2.立即打开喷淋并向值长和专工汇报 | 班长 |
|  | 3.通过监控观察火情，密切关注氨气泄漏量是否上升，随时汇报 | 正值 |
|  | 4.组织现场人员撤离至安全区域、设置警戒线并向上级汇报 | 值长 |
|  | 5.分析火情和可能发生的衍生事故并检查人员有无受伤，向上级汇报 | 专工 |
|  | 6.向上级汇报，根据火情和人员有无受伤决定是否拨打119和120 | 生技科 |
|  | 7.火灾后统计损坏设备，查找起火原因和总结教训 | 输环全员 |

3.6.4灰库库顶干灰泄漏事故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 灰库库顶干灰泄漏 | 1.发现灰库库顶扬尘，立即向班长汇报 | 发现第一人 |
|  | 2.立即向值长和专工、安全员汇报并布置工作 | 班长 |
|  | 3.通知现场人员投入备用灰库，做好灰库切换准备 | 班长 |
|  | 4.切换灰库 | 正值 |
|  | 5.现场对扬尘灰库进行检查，查明原因 | 正值 |
|  | 6.向上级汇报，根据情况确定消除问题是否需要检修人员协助 | 班长 |

3.6.5干煤棚火灾事故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 干煤棚火灾 | 1.立即向班长汇报 | 发现第一人 |
|  | 2.通知热电负责人、安全员、属地专工 | 班长和值长 |
|  | 3.通知现场人员撤离至安全区域并询问火情，组织输煤人员投入干煤棚喷淋系统并利用附近消火栓灭火，通知化水做好用水供给 | 班长 |
|  | 4.通知电气人员将干煤棚照明和行车系统断电，组织本值非监盘人员支援输环灭火 | 值长 |
|  | 5.赶至现场分析火情和可能发生的衍生事故，并查看人员有无受伤，并向上级汇报 | 专工 |
|  | 6.向上级汇报，根据火情和人员有无受伤决定是否拨打119和120 | 生技科 |
|  | 7.火灾后统计损坏设备，查找起火原因和总结教训 | 输环全员 |

3.6.6吸收塔火灾事故处理措施

| 现象/原因 | 处置 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 吸收塔火灾 | 1.立即向班长汇报 | 发现第一人 |
|  | 2.通知热电负责人、安全员、属地专工 | 班长和值长 |
|  | 3.关闭吸收塔出口挡板门 | 正值 |
|  | 4.通知现场人员撤离至安全区域并询问火情，全开冲洗水泵频率，打开吸收塔和湿式电除尘器所有喷淋及冲洗，通知化水做好用水供给，组织输煤人员和救援人员利用附近消火栓灭火 | 班长 |
|  | 5.通知电气人员将吸收塔带电设备断电，组织本值非监盘人员支援输环灭火 | 值长 |
|  | 6.赶至现场分析火情和可能发生的衍生事故，并查看人员有无受伤，并向上级汇报 | 专工 |
|  | 7.向上级汇报，根据火情和人员有无受伤决定是否拨打119和120 | 生技科 |
|  | 8.火灾后统计损坏设备，查找起火原因和总结教训 | 输环全员 |

###### 4  信息报告

- 4.1应急值班联系方式

4.1.1厂用电消失应急指挥电话表

4.1.2外部联系电话表