# 浙江新和成药业有限公司年产100吨氨基丁醇及600吨副产硫酸钠项目环境影响评价公示

一、建设项目基本情况

项目名称：浙江新和成药业有限公司年产100吨氨基丁醇及600吨副产硫酸钠项目

建设性质：改建

建设地点：杭州湾上虞经济技术开发区纬五路32号

建设规模：浙江新和成药业有限公司现拟总投资1181万元，项目改造利用现有厂房及公用工程辅助设施，新增购置离心机、过滤器等生产设备，形成年产100吨氨基丁醇的生产能力，年副产600吨副产硫酸钠。项目建成后，预计年可新增销售7019万元，利润3335万元，税收703万元。

二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

本项目评价范围内主要敏感目标及分布情况详见下表。

| 名称 | UTM坐标/m |  | 保护目标 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 294231.3 | 3334887.1 | 世海村 | 居住区 | (GB3095-2012)二级 | 东南 | 约2.40 |
|  | 292099.4 | 3333870.9 | 前庄村 | 居住区 |  | 南 | 约1.60 |
|  | 289608.3 | 3335124.7 | 舜源村 | 居住区 |  | 西南 | 约1.75 |
|  | 291024.9 | 3334437.5 | 雀嘴村 | 居住区 |  | 南 | 约1.65 |
|  | 290144.5 | 3334514.3 | 双埠村 | 居住区 |  | 西南 | 约1.90 |
|  | 289393.8 | 3334184.4 | 金中村 | 居住区 |  | 西南 | 约2.66 |
| 地表水环境 | / | / | 中心河 | 水体 | (GB3838-2002)III类 | 南 | 约0.46 |
|  | / | / | 直塘河 | 水体 |  | 西侧 | 紧邻 |
| 地下水环境 | 厂区周边20km2的地区 |  |  |  | (GB/T14848-2017)Ⅲ类 | / | / |
| 声环境 | 厂界及厂界外200m范围内 |  |  |  | (GB3096-2008)3类 | / | / |
| 土壤环境 | 1000m范围内耕地 |  |  |  | (GB15618-2018)表1中的风险筛选值 | S | 约0.3 |
|  | 建设项目占地范围内全部，占地范围外1000m范围内 |  |  |  | / | / | / |

三、主要环境影响预测情况

（1）废气

预测结果表明，正常排放下污染物浓度贡献值最大浓度占标率符合导则要求，根据导则（HJ2.2-2018）可判定项目废气排放不降低周边大气环境质量。该项目在正常生产时恶臭污染物对周围环境影响较小。项目无须设置大气环境防护距离。

（2）废水

项目废水经厂区内污水站处理达到相应标准后纳管排入绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司集中处理，不直接外排河道，对周围地表水环境基本无影响。当出现事故性排放时，事故排放的废水接入事故排放池，待污水处理设施恢复正常后，重新处理达标处理。因此，事故排放时本项目排放的废水对绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司基本无影响。

由于污水不排入内河，因此在正常生产和清污分流情况下对园区内河基本无影响。

（3）噪声

根据预测可知，项目建成后，设备噪声经过屏障衰减、距离衰减，及采取相关隔声降噪措施后，厂界昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（4）固废

项目固废主要为各类危险废物（包括脚料、废液、废活性炭和废弃危化品包装材料）及一般固废废水处理生化污泥。其中危险废物委托有资质单位焚烧处置，废水处理生化污泥委托综合利用。在各类废物得到有效处置的情况下不会对周边环境产生影响。

（5）地下水

在落实好建设项目的废水集中收集预处理工作，做好厂内的地面硬化防渗，包括生产装置区、罐区和危废暂存库的地面防渗工作，特别是污水处理设施构筑物的防沉降措施，在此基础上项目对地下水环境影响较小。

（6）土壤

根据预测可知，在落实污染物防治措施管理运行、确保污染物妥善收集处置的前提下，占地范围内土壤环境质量可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中第二类用地筛选值限值要求。同时在企业做好三级防控和分区防渗措施的情况下，地面漫流和垂直入渗对土壤的影响较小。因此项目运营对土壤影响较小。

四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

（1）废气：项目废气污染因子主要为甲醇、乙醇、异丙胺等有机废气和硫酸雾，项目废气采用冷凝冷冻+水吸收预处理后接入现有RTO装置处理后高空排放。

（2）废水：项目工艺废水产生于浓缩结晶工序；公用工程废水主要为设备清洗废水、地面清洗废水、废气处理废水和生活污水。废水经收集后通过管道运输至现有新和成上虞工业园污水站进行处理，处理达标后纳管排放。

（3）噪声：项目噪声源主要为引风机、真空泵、冷却塔等设备运行时产生的噪声，其噪声源强在70~88dB之间。设备噪声经过屏障衰减、距离衰减，及采取相关隔声降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（4）固废：危险废物（包括脚料、废液、废活性炭和废弃危化品包装材料）委托有资质单位焚烧处置，一般固废废水处理生化污泥委托综合利用。

（5）地下水和土壤：采取源头控制、分区防腐防渗，并强化应急响应等手段，从源头防止项目污染地下水和土壤。

（6）环境风险：通过采用加强物料贮存管理，工艺上设置DCS控制系统、定期维修，紧急时停产修复，设消防及火灾防范及报警系统，落实事故废水收集措施并采用事故应急池贮存等相应技术手段降低风险发生概率；并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，将事故风险控制在可以接受的范围内。

五、环境影响评价初步结论

本项目选址于杭州湾上虞经济技术开发区，符合绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案，并符合上虞区总体规划、杭州湾上虞经济技术开发区总体规划及其规划环评要求。

项目从事氨基丁醇的生产，属于化学药品原料药制造行业，符合国家及地方产业政策，采用的生产工艺和装备技术以及资源能源利用水平等均符合清洁生产要求。落实各项污染防治措施后，污染物均能做到达标排放；项目实施后废水总量可在企业现有总量核定范围内平衡解决，不新增废水污染物总量，新增VOCs总量拟通过区域调剂解决，符合总量控制原则。各污染物经治理达标排放后对周围环境的影响不大，对环境保护目标的影响较小，当地环境质量仍能维持现状。

因此，企业应落实本次环评提出的各项治理措施、严格执行“三同时”制度，确保污染物达标排放，加强环保管理。从环保角度而言，本项目实施可行。

六、征求意见的对象、范围、期限和意见反馈途径

- 主要为评价范围5km×5km（自厂界外延）区域内的公众。公众对建设项目有环境保护意见的，可向建设单位或环评单位提出，并留下姓名、联系方式、联系地址。公众可通过电话、信函等形式将意见反馈，也可直接拜访建设单位或环评单位的联系人，当面反馈意见。

本次网上公示网址为：  https://www.cnhu.com/

公众意见征求期限为2023年 10 月 26 日~2023年 11 月 8 日。

七、相关单位联系方式

（1）管理单位：

绍兴市生态环境局上虞分局          电话：0575-82129018

绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室     电话：0575-82727299

（2）建设单位：

浙江新和成药业有限公司  联系人/联系电话：赵/18767522701  邮编：312369

联系地址：杭州湾经济技术开发区纬五路32号

（3）环评单位：

杭州牧云环保科技有限公司——联系人/联系电话：郭/0571-86637566

联系地址：杭州市拱墅区申花路33号汉之昀商业中心2号楼1306-1307  邮编：310000

公告发布单位：浙江新和成药业有限公司

公告发布时间： 2023 年 10 月 25 日